目录

1 总论	1

1.1 任务由来	1

1.2 编制依据	1

1.3 环境保护目标	4

1.4 评价标准	6

1.5 评价工作等级与范围	7

1.6 评价工作重点	8

1.7 评价工作内容	8

1.8 评价因子	9

2 拟建工程概况	10

2.1 项目名称、地点和建设性质	10

2.2 建设规模与建设内容	10

2.3 投资规模与资金筹措	11

2.4 项目设计说明	11

2.5 公用工程	12

2.6 土地利用现状及拆迁与安置工程	14

2.7 土石方平衡	15

2.8主要经济技术指标	15

2.9 项目实施计划	16

3 工程污染源分析	17

3.1施工期污染源分析	17

3.2 营运期污染源分析	21

4 区域环境概况	27

4.1 自然环境	27

4.2 社会环境	29

5 环境质量现状调查与评价	36

5.1 环境功能区划	36

5.2 环境空气质量现状	36

5.3 水环境质量现状	36

5.4 声环境质量现状	38

5.5 生态环境质量现状调查	38

6 施工期环境影响分析	39

6.1施工期环境空气影响分析	39

6.2施工期声环境影响分析	41

6.3 施工期水环境影响分析	44

6.4施工期固体废物影响分析	45

6.5施工期社会环境影响分析	45

6.6施工期生态环境影响分析	46

7 营运期环境影响分析	50

7.1营运期环境空气影响分析	50

7.2 营运期水环境影响分析	50

7.3 营运期声环境影响分析	51

7.4 营运期固体废物影响分析	52

7.5 营运期生态环境影响分析	53

7.6 外环境对项目的影响分析	54

8 环境保护措施分析	55

8.1 施工期环境保护措施分析	55

8.2 营运期环境保护措施分析	60

8.3 环保投资估算	63

9 项目合理合法性分析	64

9.1产业政策符合性分析	64

9.2 选址合理性分析	64

9.3 与周围环境协调性分析	64

9.4 总平面布置合理性分析	64

9.5 清洁生产水平评价	65

9.6 选址合理性结论	67

9.7 总量控制可达性分析	67

10 公众参与	69

10.1公众参与目的	69

10.2公众参与方式	69

10.3公众参与调查结果	72

10.4公众意见及答复	73

11 环境管理与监测	75

11.1 环境管理	75

11.2 环境监测	76

11.3 环保“三同时”项目	77

12 结论与建议	78

12.1结论	78

12.2要求	81

附件：

附件1  建设项目环境保护审批登记表

附件2  环评委托书

附件3  标准函

附件4部分公众参与调查表

附件5组织机构代码证

附件6企业法人营业执照

附件7关于株洲职业技术学院更名为湖南汽车工程职业学院的批复

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环境空气、水环境监测点位分布及水系图图

附图4主要环保目标分布示意图

附图5株洲市城市总体规划图

附图6  污水工程规划图

附图7  土地利用现状图

附图8现场照片图

1 总论

1.1 任务由来

湖南汽车工程职业学院是2005年3月经湖南省人民政府批准成立、国家教育部备案的国有公办高等职业院校，由株洲市人民政府主办主管。学院现为中央财政支持的职业教育实训基地建设院校、湖南省示范性（骨干）高职院校建设单位。

学院本部位于株洲市红旗北路，毗邻沪昆高速和长株高速，交通便利，环境优美，学院现有大专部、中专部、产业园三个校区，中专部是一所由湖南汽车工程职业学院举办、株洲市人民政府主管的湖南省全日制示范性中等职业学校。学校位于株洲市红旗北路，毗邻320国道和长株高速，交通便利，环境优美，目前学院已启动新校区建设，总面积达到700亩。学校是中央财政支持的职业教育实训基地、国家技能型紧缺人才示范性培训基地。开设专业大类有：交通运输类、加工制造类、信息技术类、财经商贸类、旅游服务类等。学院总占地354.6亩，建筑面积近20万平方米，建有7个实训中心、78个实训室和106个校外实训基地，馆藏图书61万册，总资产3.53亿元。教职员工600余人，专任教师410余人，副高以上职称教师125人。建校50年来，学院已为社会培养和输送了各类毕业生11.5万人，提供成人学历教育和非学历培训近15万人次。

株洲职教城的基本定位是“立足株洲、服务全省、面向全国”，打造成为株洲的“城市名片、两型典范、技师摇篮、发展引擎”和“中部地区职业教育创新之都”，实现从单一教育功能的职教园区到功能多元、形象独特并体现“两型”特色的园区，与株洲老城、云龙新城和周边地区协调发展。逐步奠定“北有天津、南有株洲”的职业教育发展格局。本项目的建设符合株洲职教大学城的总体规划。

为响应党的“十七大”关于大力发展职业教育的战略决策，把握长株潭“两型社会”国家级配套改革试验区和综合性高技术产业基地建设的历史机遇，依托株洲市职业教育与科技研发的优势资源，2007年11月株洲市人民市政府决定在云龙新城建设职业教育大学城。根据株洲市政府及职教城建设指挥部的统一部署和规划要求，湖南汽车工程职业学院新校区拟搬迁入株洲市职业教育大学城（职教城），实施本异地建设项目。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，2014年12月，湖南汽车工程职业学院委托河南蓝森环保科技有限公司承担《湖南汽车工程职业学院新校区建设项目》环境影响评价。我公司接受委托后，立即组织相关技术人员到选址周围环境进行调查、现场踏勘及相关资料收集等工作，并根据建设项目《环境影响评价技术导则》要求,编制了本项目环境影响评价报告书（送审稿）。

1.2 编制依据

1.2.1 国家法律、法规及规范性文件

[1]《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2015年1月1日；

[2]《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第77号，2002年10月28日；

[3]《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第77号，1996年10月29日；

[4]《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令第32号，2000年4月29日修订；

[5]《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席第87号令 2008年2月28日修订；

[6]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国主席令第31号，2004年12月29日修订，2013年6月29日修正；

[7]《中华人民共和国水土保持法》，中华人民共和国主席令第39号，2010年12月25日修订；

[8]《中华人民共和国水法》，中华人民共和国主席令第74号，2002年8月29日修订，2009年8月27日修正；

[9]《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第28号，2004年8月28日修正；

[10]《中华人民共和国清洁生产促进法》，中华人民共和国主席令第72号，2002年6月29日，2012年2月29日修改；

[11]《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；

[12]《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第2号，2008年9月2日；

[13]《产业结构调整指导目录（2011）2013修正版》，国家发改委第21号，2013年2月16日；

[14]《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号，2005年12月3日；

[15]《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》环发[2006]28号，2006年2月23日；

[16]《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，环办[2013]103号，2013年11月14日。

1.2.2地方法律、法规及规范性文件

[1]《湖南省环境保护条例（修正）》，湖南省人大常委会，2013年5月27日；

[2]《湖南省湘江保护条例》，湖南省人大常委会，2012年9月27日；

[3]《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令第215号，2007年8月28日；

[4]《株洲市城市总体规划(2001年-2020年)》；

[5]《株洲市城市总体规划·环境保护规划(2001-2020年)》，株洲市环保局，2003年4月；

[6]《株洲市城市建筑垃圾管理办法》，株洲市人民政府，株政发〔2010〕5号，2010年2月9日；

[7]《株洲市城区环境噪声污染防治管理试行办法》，株政办发〔2011〕56号，2011年11月24日；

[8]《株洲市城区扬尘污染防治管理办法》，株政办发〔2011〕55号，2011年11月24日；

[9]《株洲市城区餐饮业油烟污染防治管理试行办法》，株政办发[2011]54号，2011年11月24日。

1.2.3 环评技术导则

[1]《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011）；

[2]《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2－2008)；

[3]《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3－1993)；

[4]《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610－2011)；

[5]《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4－2009)；

[6]《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19－2011)；

[7]《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》(GB/T15190-94)；

[8]《制定大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)；

[9]《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)；

[10]《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）；

[11]《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）。

1.2.4 其他技术性文件

(1)《株洲市城市总体规划（2006-2020年）》，株洲市人民政府，2013.4.；

(2)《云龙新区分区规划（2009-2030年）》，株洲市规划设计院，2010.8；

(3)《湖南汽车工程职业学院新校区建设项目可行性研究报告》，湖南盛龙工程项目管理有限公司，2014.12；

(4) 关于本项目环评工作的技术咨询合同；

(5)《湖南汽车工程职业学院新校区建设项目环境影响报告书执行标准的函》，株洲市环保局；

(6) 建设单位提供的其他相关资料。

1.3 环境保护目标

根据工程排污特点、区域自然环境和社会环境特征以及环境规划的要求，课题组经现场踏勘，根据项目特征将泵项目环境保护目标分为近期目标和远期目标，确定本项目环境保护目标如表1.3-1所示。

表1.3-1  本项目近期环保目标

| 环境要素 | 保护目标 | 相对方位与距离 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 桂花村村民20户 | 西北面，15-200m | 农村居住 | GB3095-2012，二级标准 |
|  | 桂花村村民18户 | 北面，20-150m |  |  |
|  | 宋家桥村村民5户 | 东南面，30-50m |  |  |
|  | 桂花村村民15户 | 西面，10-200m |  |  |
|  | 中央储备粮株洲直属库 | 东面，50-400m |  |  |
| 水环境 | 白石港 | 西面，约2.5km | 农业用水 | GB3838-2002 IV类 |
|  | 湘江白石江段（白石 港入江口至其下游 400m处） | 西南面，约8km | 饮用水水 源二级保 护区 | GB3838-2002 III类 |
|  | 湘江（株洲二水厂取 水口上游 1000m至 三水厂取水口下游 100m处，共 2.3km） | 西南面，约8km | 饮用水水 源一级保 护区 | GB3838-2002II类 |
|  | 白石港水质净化中 心 | 南面，约4.5km |  | 进水标准 |
| 声环境 | 桂花村村民20户 | 西北面，15-200m | 农村居住 | GB3096-2008， 2类 |
|  | 桂花村村民18户 | 北面，20-150m |  |  |
|  | 宋家桥村村民5户 | 东南面，30-50m |  |  |
|  | 桂花村村民15户 | 西面，10-200m |  |  |
|  | 中央储备粮株洲直属库 | 东面，50-400m |  |  |
| 生态环境 | 植被资源、水土保持 | 区域内及周边 |  | 将生态影响降到最小 |
| 社会环境 | 220KV高压高电力 线 2根（区域内外分 别 1根） 低压电力线 15根 （区域内） | 区域内及周边 | 电力设施 | 保证其正常运行 |

本项目远期环保目标

| 环境要素 | 保护目标 | 相对方位与距离 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 职工大学 | 西面，隔升龙路， 最近 32m | 文化教育区 | GB3095-2012，二级标准 |
|  | 综合发展用地 | 西面，隔升龙路， 最近 32m | 综合用地 |  |
|  | 湖南中医高专 | 北面，隔智慧路， 最近 38m | 文化教育区 |  |
|  | 保险职业学校 | 北面，隔智慧路， 最近 50m |  |  |
|  | 规划居住用地 | 南面，隔北环大道， 最近 60m | 居住区 |  |
| 水环境 | 白石港 | 西面，约2.5km | 农业用水 | GB3838-2002 IV类 |
|  | 湘江白石江段（白石 港入江口至其下游 400m处） | 西南面，约8km | 饮用水水 源二级保 护区 | GB3838-2002 III类 |
|  | 湘江（株洲二水厂取 水口上游 1000m至 三水厂取水口下游 100m处，共 2.3km） | 西南面，约8km | 饮用水水 源一级保 护区 | GB3838-2002II类 |
|  | 白石港水质净化中 心 | 南面，约4.5km |  | 进水标准 |
| 声环境 | 职工大学 | 西面，隔升龙路， 最近 32m | 文化教育区 | GB3096-2008 2类，4a类 |
|  | 综合发展用地 | 西面，隔升龙路， 最近 32m | 综合用地 |  |
|  | 湖南中医高专 | 北面，隔智慧路， 最近 38m | 文化教育区 |  |
|  | 保险职业学校 | 北面，隔智慧路， 最近 50m |  |  |
|  | 规划居住用地 | 南面，隔北环大道， 最近 60m | 居住区 |  |

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。

（2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类（白石港），III类（湘江白石江段）；机电工程实训大楼废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准

（3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（城市主次干道边线外35米范围）、2类（其它区域）。

1.4.2 污染物排放标准

（1）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（2）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

（3）废气：常规因子执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限值标准；餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（4）固体废弃物控制标准：

1、生活垃圾填埋：执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

表1.4-1  环境空气评价标准单位：mg/m3

| 取值时段 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时平均 | 0.50 | 0.20 | — | 10.00 | 1.4 |
| 日平均 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 4.00 | — |
| HC参考前苏联“居民区大气中有害物最大允许浓度限值” |  |  |  |  |  |

表1.4-2     地表水水质评价标准单位：mg/L，pH无量纲

| 标准 | pH | LAS | COD | NH3-N | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6～9 | 0.2 | 20 | 1.0 | 6 | 4 | 0.2 | 0.05 |
| Ⅴ类 | 6～9 | 0.3 | 40 | 2.0 | 15 | 10 | 0.4 | 1.0 |

表1.4-3  声环境质量评价标准单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

表1.4-4  大气污染物排放标准单位：mg/m3

| 污染物 | SO2 | NOx | 颗粒物 | 油烟 | SO2 | NO2 | 烟尘 | 烟气黑度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 550 | 240 | 120 | 2 | 100 | 400 | 50 | 林格曼黑度1级 |
| 无组织排放监控浓度 | 0.40 | 0.12 | 1.0 | -- | -- | -- | -- |  |
| 标准类别 | GB16297-1996 |  |  | GB18483-2001 | GB13271-2001 |  |  |  |

表1.4-5  《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (摘录)    单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 标准 | pH | BOD5 | COD | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 6～9 | 300 | 500 | — | 100 |

表1.4-6  建筑施工场界环境噪声排放标准限值单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4-7社会生活环境噪声排放标准限值单位：dB(A)

| 时段 功能区 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

1.5 评价工作等级与范围

1.5.1 环境空气评价等级与范围

本项目为学校建设项目，营运期气型污染源主要为食堂油烟废气，此外还有锅炉燃料燃烧废气、食堂用燃料燃烧废气、停车坪汽车尾气等，主要污染物为CO、NOx、HC，废气排放量少，对环境空气影响小，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中的有关规定，确定环境空气评价等级为三级。

评价范围：以建设项目为中心，主导风向为主轴，边长5km的方形区域。

1.5.2 水环境评价等级与范围

根据本项目初步设计，预计污水排放量为1961.84m3/d，由于该项目废水性质主要为生活污水，主要污染因子有COD、SS、NH3-N、动植物油等，污水水质复杂程度为简单，生活污水排入市政污水管网，集中进入白石港水质净化中心进行处理，而后排入白石港汇入湘江白石江段。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-1993），确定本项目地表水环境影响评价为三级。

水环境评价范围：白石港水质净化中心排污口至入湘江口2.5km长河段；白石港入湘江口至三水厂下游100m江段；全长约4.7km。

1.5.3 声环境评价等级及范围

本项目为非生产性项目建设，主要声源来自施工期机械噪声和营运期各种设施噪声以及大型文娱活动及运动会噪声。本项目属于校区建设，无重大污染源，通过隔声降噪措施后厂界噪声的增值小于3dB（A），且受影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）有关规定和要求，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

声环境的评价范围为本项目区域边界200m以内范围。

1.5.4 生态环境评价等级及范围

本项目规划总征地面积399989.96m2，净用地面积为382514.69m2，为株洲市规划的教育科研用地，目前土地利用现状以菜地、林地、水塘为主，其中包含部分宅基地，动植物类型较少，无珍稀动植物分布，为非特殊和非重要生态敏感区，且影响范围≤2km2，根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011) 中评价工作等级的划分依据，生态影响评价工作等级为三级。

评价范围：拟建工程用地区域及周边500m范围。

1.6 评价工作重点

根据项目的性质和周围环境状况，确定本项目主要的环境问题是施工期各类环境影响因素。因此，本评价的重点是施工期的环境影响分析。此外，将外环境交通噪声、汽车尾气、周边环境对本项目的影响评价作为次重点。

1.7 评价工作内容

根据建设项目的性质、排污特点及环境功能状况确定本次评价工作内容：

（1）对项目建设施工期产生的扬尘和噪声进行分析和影响预测；

（2）对大气、噪声、水环境及自然生态和社会环境进行现状调查与评价；

（3）对项目建成投入使用后废气、废水、噪声及固体废物等各类污染因素进行定性、定量分析，并应用适当模式预测其对区域环境的影响范围及程度；

（4）对交通噪声、汽车尾气、企业等外环境对本项目的影响进行分析，并提出减轻各种不利影响的措施建议；

（5）针对各类污染环节提出切实有效的污染防治措施，严格控制污染物排放总量；

（6）对项目的可行性做出结论。

1.8 评价因子

环境空气：现状评价因子为SO2、NO2、CO 、PM10；

影响分析因子为NO2、NOx、CO、HC、SO2、PM10；

水环境：现状评价因子为pH、高锰酸盐指数、NH3-N、COD、BOD5、阴离子表面活性剂、石油类、总磷、挥发酚；

影响分析因子为COD、BOD5、NH3-N、动植物油；

声环境：平均等效声级Leq(A)。

2 拟建工程概况

2.1 项目名称、地点和建设性质

项目名称：湖南汽车工程职业学院新校区；

建设单位：湖南汽车工程职业学院；

建设地点：云龙新区株洲职教大学城，东临宋家桥国家粮油储备库；

建设性质：新建，学校项目；

2.2 建设规模与建设内容

项目主要建设内容包括1栋5F行政办公楼，1栋5F综合楼，1栋5F科研楼，2栋5F公共教学楼，1栋学生活动中心+培训中心，1栋图书信息大楼，4栋5F实训大楼，1栋3F体育中心，2栋3F食堂、1栋3F澡堂，6栋6F学生公寓及道路、绿化、供配电、给排水等附属工程。

项目总用地面积399989.96㎡（合599.98亩），其中净用地面积382514.69㎡，代征城市道路面积17475.27㎡。规划总建筑面积297924.68㎡，综合楼14740.05㎡，科研楼13854.95㎡，公共教学楼37505㎡，图书信息大楼14113.3㎡， 实训大楼72946.75㎡，体育中心4633.2㎡， 食堂、澡堂13900.53㎡，学生公寓95164.2㎡，配电室109.2㎡。项目规划容积率0.78，建筑密度16.08%，绿地率40.3%，停车位256个。项目建成后学校全日制学生规模达到12000人、教职工600人。项目总投资约79985.99万元人民币。

校区不设地下车库，设备用房设于食堂地下，远离了宿舍、教学楼等敏感设施。有效利用平面布局降低了设备噪声对教学及生活区的影响。

表2.2-1 主要附属设施一览表

| 编号 | 附属设施名称 | 使用性质和功能 | 特征 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 由桂花变电站电网引入，满足项目区域内各单位用电需求 | 4处，型号为SCB11-800kVA/10kV/0.4kV | 位于中部绿化带 |
| 2 | 燃气供应设施 | 接市政天然气管道，为区内学生、教职员工提供天然气 | 1套 | 食堂、澡堂 |
| 3 | 消防设施 | 提供消防保障 | - | 各楼房，消防水泵位于增压水泵房内 |
| 4 | 供水水泵 | 校区供水 | 1座 | 位于地块西部食堂附近绿地地下 |
| 5 | 油烟净化器 | 食堂油烟处理 | 2处 | 食堂 |
| 6 | 化粪池 | 校区污水预处理 | 12座 | 分别临近各栋楼房 |

实训大楼机电工程系主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣床 | 4台 | x5032 |
| 2 | 车床 | 8台 | C6132 |
| 3 | 钻床 | 4台 | V-0.25 |
| 4 | 磨床 | 4台 | MZ-204 |

学院专业设置

汽车电子系

汽车电子系拥有一支开拓创新、敢于拼搏的教师队伍，现有教职工30余人，双师型教师30人，教授1人，副教授15人，硕士研究生18人，省级专业带头人1人，省、市级专业技术能手5人。教师积极参与横向课题研究和技术开发30余项，专利项目10项。在校学生人数1200人，开设有汽车电子技术、应用电子技术、汽车智能技术、汽车运用技术（新能源方向）等专业，其中汽车电子技术专业为湖南省示范性特色专业，拥有教指委和省级精品课程2门，6门院级精品课程。

信息工程系

电子信息系现有智能汽车（汽车智能技术、应用电子技术、移动通信技术）、苹果学院（移动互联应用技术、软件技术、动漫设计与制作）、安卓学院（计算机应用技术）、百度学院（网络营销、计算机网络技术）、南车学院（电气自动化）五大学院10个专业。分别与宝马、保时捷、博世、苹果、安卓越、百度、南车集团合作办学。

汽车商务系

汽车商务系现有汽车技术服务与营销、市场营销、电子商务、国际经济与贸易四个专业，在校学生1200余人。其中汽车技术服务与营销专业为学院重点投资建设的品牌专业，是该院唯一一个湖南省专业技能抽考标准和试题库的制定专业。

经济管理学院

经济贸易系现有在校学生人数1300人，26个班级。开设会计电算化、人力资源管理、旅游服务与管理3个专业。其中会计电算化为院级重点专业，旅游服务与管理专业是湖南省旅游教育培训示范点。人力资源管理专业与中国人力资源专家网、华大菁英教育集团实行联合办学，旅游服务与管理专业与方特国际旅行社、株洲环球国际旅行社等联合开设。

机电工程系

机电工程系设有机电一体化技术、数控技术、模具设计与制造和汽车制造与装配四个专业，在校班级38个，学生1540余人。该系师资队伍由校内专职专任教师、校外兼职专任教师和校外企业专家三部分组成。校内专职专任教师44人，其中双师型教师35人，教授1人，副教授以上职称16人，中级职称15人，博士1名，硕士学位14名。拥有省级优秀教学团队1个，中国职业院校教学名师1名，省级专业带头人1名、市级学术带头人1名、省级骨干教师2人，省级技术能手与市级技术能手各1名，国内访问学者3名。

基础课部

基础课部为我院八大系部之一，承担着全院各专业公共基础课程的教学教研任务。设有语文、数学、公共英语、思政、体育和艺术六个教研室，并负责就业指导教研室、健康教育教研室的课程建设任务；41位专职教师和一批来自学院其它部门、其它高校、社会与企业的兼职教师构成了本系部的教育、教学和科研团队；专职教师中高、中级职称教师占80%以上，有硕士研究生（含在读）30人。

2.3 投资规模与资金筹措

项目总投资为79985.99万元，资金来源于学院自筹及老校区土地、资产置换。

2.4 项目设计说明

2.4.1场地分析

项目用地的整体场地形状相对规整，长轴沿南-北方向；用地周边道路各节点标高同现状地形标高，场地高程衔接拟以出入口略高于外部道路0.3m为基准。

场地周边建筑主要为教育、居住建筑为主。

2.4.2总体布局

湖南汽车工程职业学院新校区建设项目的总平面布置将体现“功能分区明确，动静分区合理，人流、车流组织有序，环境优美，绿意盎然”的特点。按照职教城总体规划，拟建校园的总平面布局按功能又分成五个区，即：教学区、行政办公区、实训实习区、生活区、文体运动区，功能分区明确而又互相联系紧密：

场址中心地带有两座小山，利用场地内的山形布置，保留现有山体作公园，山水穿流与学校教学区之间，使得教学建筑点缀于优美的自然环境之中，将校园布局因地就势，处处成景，建造错落有致的生态校园。

校区东面布置为行政办公区、实训实习区：含实训楼、行政办公楼利用场地内的山形布置亦隐于山水之间，围绕公共实验楼形成一个完整的教学中心。

校区南面布置为行政办公区、教学区、实训实习区：含校门、图书信息大楼、公共教学楼、科研楼、实训楼、传达室等辅助用房。

校区西面布置为文体活动区、学生生活区：含风雨操场、学生公寓、食堂、配电房通过现代的体育设施来体现校园的形象风貌。文体活动区含有附看台的标准田径场，部分网球场，篮、排球场。

校区北面布置为学生生活区：含学生公寓、青年教师公寓、食堂。该区域单独成区，有利于管理工作的开展。

2.4.3道路交通组织及消防设计

校区外围城市交通干线与学校活动相互影响较大。校区的对外交通中注重与周围城市道路交通系统相协调，合理设置出入口和校前区，减少对周围城市交通的干扰、亦降低城市交通对校园的影响，同时对机动车进校园及公共停车问题给予足够的重视。

校区中规划一条贯通南北的主干道，南面校大门连接北环路，北面出入口连接智慧路，其余为支干道将各分区紧密相联。整个路网系统，在秩序中有变化，在变化中有秩序，骨架系统在传统基础上更趋于合理性、人文性、生态性。

路网结构的合理性还在于其对于国家有关交通、消防、卫生防疫等相关法规规范的充分尊重与满足。规划建筑以多层为主，所有建筑外围均设有消防车道。

沿干道的四角布置均衡的集中的停车区域。在行政楼、学生活动中心、培训中心楼前均留有较多停车坪地。

校区内主要机动车道设计为三种，校园主入口道路为双向车道中间留有6米的绿带，道路宽度为16米，主干道9米，次要道路及自行车专用路宽7米。机动车道主路段纵坡控制在4.5%以内，局部坡度在6.8%以内。残疾人通道均按国标规划设计。

2.4.4景观绿化

该场地用地，场址中心地带有两座小山，利用场地内的山形布置，保留现有山体作公园，山水穿流与学校教学区之间，使得教学建筑点缀于优美的自然环境之中，将校园布局因地就势，处处成景，建造错落有致的生态校园。

绿化设计以绿色植物为主，布置采取点、线面相结合的完整绿化系统。植物配置适应气候特点和居住环境要求，形成良好的植物群落。点的绿化集中在绿岛。线的绿化主要是沿道路两旁种植行道树和绿篱，行道树非扑救面处选用冠大、浓荫、常绿、防尘、生长快的乔木。面的绿化为建筑物之间的集中绿地区，以草坪和灌木为主。

2.4.5竖向设计

考虑地形以错落有致的丘陵地区为主，可分为丘陵地区、缓坡地区、平坦地区。整个场地两侧低、中间高，竖向布置形式采用平坡式、台阶式混合布局的形式，尽量利用原有地形建设。

场地雨水采用雨水井收集，并通过学校的排水管接城市排水管排放出校区，场地排水坡度一般不小于1％，道路系统满足交通要求。

2.5 公用工程

2.5.1给排水

2.5.1.1给水

正常时，项目区内用水主要是学生、教师饮用、卫生间的生活用水和浇洒道路及绿化用水等。

职教城给水近期主要由株洲二、三水厂供应。株洲市现有自来水厂 4座，总供水能力为105万m3/d，其中二水厂供水能力为30万m³/d，三水厂供水能力为55万m³//d。株洲市现最高日用水量为 60万m³//d左右，株洲市自来水公司现供水能力能保证职教城的用水量要求。职教城远期从北部云龙新建给水厂获得部分优质饮用水，形成多水源联合供水格局。

本项目给水将由南面北环大道给水管网就近接入。根据职教园规划，北环大道将随着湖南汽车工程职业学院、保险学校等整体开发而实施，目前南面北环大道已进入报建期，预计于 2016年8月建设完成，届时沿路给水管网将配套主体工程建设完成，而本项目竣工时间为 2017年10月底，即晚于北环大道的竣工时间。因此，本项目给水管网由北环大道给水管网接入是可行的。

2.5.1.2排水

本项目排水体制设计为雨、污分流制。

雨水经雨水管接入升龙路雨水管网排入南面北环大道雨水干管，最终排入白石港。

污水经处理后由校区污水管网排入升龙路污水管，再流经北环路污水干管，最终排入白石港水质净化中心进行处理，处理达标后排入白石港，最终排入湘江。预计年排污水1961.84 m³/d。

根据职教园规划，升龙路及北环大道将随着湖南汽车工程职业学院、保险学校等整体开发而实施，目前升龙路及北环大道处于报建期，预计分别于 2015年12月及2016年 8月竣工验收，届时沿路雨污管道配套主体工程均建设完成。而本项目竣工时间为 2016年12月底，即晚于升龙路及北环大道的竣工时间。因此，本项目雨污水由校区雨污管网接入升龙路及北环大道雨污管网是可行的。同时，株洲市白石港水质净化中心建设工程为株洲市 2010年47个重点前期项目之一，处理能力为8万t/d，服务范围包括云龙示范区起步区和田心片区，职教园在其服务范围之内，其一期工程已于 2013年12月31日建成投入使用。因此，本项目生活污水排入白石港水质净化中心处理是可行的。

2.5.2燃气供应

本项目燃气将由升龙路中压燃气管道就近引入，室外燃气管道埋于地下，管道采用加强级防腐处理，穿越道路部分加装套管。根据职教城规划，升龙路的建设将随着湖南汽车工程职业学院新校区、保险学校及周边配套道路等整体开发而实施，目前已进入报建期，预计于2015年年底竣工，届时升龙路配套的燃气管道亦将完成，即先于本项目完成，因此本项目从升龙路燃气管道引入燃气是可行的。目前株洲职业教育大学城已与新奥燃气能源公司达成合作意向，能有好充足的燃气供应。

2.5.3供配电

（1）负荷分级

项目主要为多层建筑，为三类用电负荷。

（2）供电电源

由职教园区的距离本项目最近的桂花变电站采用电缆直埋引入，用电能满足本项目需要。本项目建成后年用电量约为 254万度。

2.5.4暖通

本项目供热为热水供热，热源来自于锅炉房，设置2t/h天然气锅炉1台，燃料为清洁能源天然气，锅炉用燃气量约为 12.75万m³/a。

2.5.5弱电系统

项目所在区域电信、宽带网络、有线电视等电信设施均已配套完善，项目均可就近接入。

2.5.6消防安全

（1）校区所有设备房间的防火门均为甲级钢制防火门，防火卷帘耐火极限不应低于3小时，防火卷帘与楼板、梁和墙柱之间的间隙应采用防火封堵材料封堵。

（2）所有穿越防火墙及隔墙的管线均用不燃材料填实，通过防火墙或防火门下的管线沟，应采用不燃材料将通过处的管线沟间隙紧密填实。

（3）防火墙应直接砌在基础和钢筋混凝土的框架上，防火隔墙可砌筑在不燃烧体的地面或者钢筋混凝土梁上，防火墙、防火隔墙均应砌至梁、板底部。

（4）变形缝结构基层应采用不燃烧材料，表面不应采用可燃或易燃材料。

（5）校区每个防火分区均有不少于2个的安全疏散口。

2.6 土地利用现状及拆迁与安置工程

本项目建设地土地利用现状以菜地、林地、水塘为主，其中包含部分宅基地，不占用基本农田。菜地占地面积约87781.12m2，水塘水域面积约23591.88m2，，林地面积279337.46m2，其余部分为宅基地。水塘最大储水量约100m3，储水用途为农业灌溉用水。水塘将采取清淤换填方式填平。该地块为《株洲市城市总体规划（（2006-2020）》（2013年修订）中的教育科研用地，本项目的建设符合城市总体规划。

本项目建设涉及拆迁居民 19户，拆迁面积约为6279.5m2，同时涉及搬迁高压电线 2根，中低压线 15根。区内的电线在北环大道修建时进行搬迁，本项目评价范围不涉及电杆搬迁；征地、拆迁、安置补偿工作由职教园统一负责，征地拆迁安置完成后交付建设单位开发建设。因此本次评价范围不涉及征地、拆迁及安置内容。

2.7 土石方平衡

本项目已与2014年12月完成水土保持方案编制工作，根据水保报告中的计算，项目地块项目占地范围内地势起伏，中间高、东西两侧山体间地势较低，高程处于48.66m~87.10m之间，相对高差38.44m，最低点位于地块东北侧耕地，最高点位于地块中部山体，根据项目土地标高现状和建设标高核算，项目总挖方98.09万m³，总填方68.80万m3，总废弃土石方29.29万m3；

根据职教城规划，职教城内湖南汽车工程职业学院新校区及周边配套道路将整体开发，本项目及周边的升龙大道、北环大道及新塘路等需要进行同步整体开发平整。根据升龙大道、北环大道及新塘路的施工图设计，路基回填需大量填土，据估计，此三条道路所需填土总量约为 92.6万m3，因此，本项目的弃方能够全部运至升龙大道、北环大道及新塘路作为路基回填土，实现区域内土石方平衡，无需设置弃土场。

2.8主要经济技术指标

本项目为学校项目，项目平面布置图及主要经济技术指标已通过株洲云龙示范区规划局审核，项目主要经济技术指标见表2.8-1。

表2.8-1  主要经济技术指标表

| 序号 | 指标 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 |  | ㎡ | 399989.96 | 约599.98亩 |
| 2 | 规划净用地面积 |  | ㎡ | 382514.69 | 约573.77亩 |
| 3 | 规划总建筑面积 |  | ㎡ | 297924.68 |  |
| 4 | 其中 | 综合楼 | ㎡ | 14740.05 |  |
|  |  | 科研楼 | ㎡ | 13854.95 |  |
|  |  | 公共教学楼 | ㎡ | 37505 | 普通多媒体教室和基础课部教师办公一体 |
|  |  | 图书信息大楼 | ㎡ | 14113.3 | 学生学习和借阅资料 |
|  |  | 行政办公楼 | ㎡ | 16899.7 |  |
|  |  | 学生活动中心+培训中心 | ㎡ | 14057.8 |  |
|  |  | 实训大楼 | ㎡ | 72946.75 | 融经贸、会计、工艺设计系实训和教师办公 |
|  |  | 体育中心 | ㎡ | 4633.2 |  |
|  |  | 食堂、澡堂 | ㎡ | 13900.53 |  |
|  |  | 学生公寓 | ㎡ | 95164.2 | 学生住宿 |
|  |  | 配电室 | ㎡ | 109.2 |  |
| 5 | 容积率 |  | - | 0.78 |  |
| 6 | 建筑占地面积 |  | ㎡ | 61512.12 |  |
| 7 | 建筑密度 |  | % | 16.08 |  |
| 8 | 绿地率 |  | % | 40.3 |  |
| 9 | 机动停车位 |  | 个 | 256 |  |
| 10 | 学位规模 |  | 人 | 12000 |  |
| 11 | 估算总投资 |  | 万元 | 80000 |  |

2.9 项目实施计划

按照项目的建设规模，结合项目建设管理程序要求，本项目分为二个阶段：

1.前期工作阶段包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计、勘察设计。

2014年10月—2015年5月完成项目前期工作。

2.项目开工至竣工验收阶段包括土建施工、装修工程、安装工程、配套工程、竣工验收。

完成全部土建施工、装修工程、安装工程、配套工程、竣工验收：2015年6月—2017年9月。项目正式投入使用：2017年10月。

确定项目建设期为3年：即从2014年10月至2017年10月。

3 工程污染源分析

3.1施工期污染源分析

施工期主要工艺过程及产污环节见图3-1。

噪声、

扬尘、

建筑弃渣

噪声、

扬尘、

弃土

噪声、

扬尘、

建筑垃圾

场地平整

基础工程

安装工程

装饰工程

主体工程

噪声、

扬尘、

建筑弃渣

噪声、

废弃物

工程营运

工程验收

图3-1  施工期工艺流程

在施工期内主要环境问题为：在施工过程中进行土地平整、基坑开挖、建筑材料的运输及施工作业等，将产生扬尘、废水、施工噪声及建筑垃圾等。

本项目施工营地拟建于地块西部，占地面积约500m2，主要为施工人员提供居住生活环境。建设内容包括居住用房、临时食堂、浴室、厕所以及必要的配套污水处理设施等。施工营地产生工人生活污水、食堂油烟、生活垃圾等污染物。施工结束后，施工营地将被拆除，并将拆除产生的建筑垃圾交由有资质的渣土公司外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋。

施工营地临时食堂安装油烟净化器，将油烟收集后于屋顶排放；施工人员生活污水经化粪池预处理后经自埋排污管道引至校区下水管网，经新塘路污水管道汇入白石港水质净化中心处理达标后排入白石港汇入湘江；施工营地内设置垃圾桶，将职工生活垃圾定期清理收集后委托环卫部门清运并填埋处置；施工营地无高噪声设备，主要为职工生活噪声，影响较小；另外，施工营地离城市主次干道较远，交通噪声对其影响较小。因此，本项目的施工营地在施工期各项污染物均能达标排放，得到有效处理，施工营地的建设是合理的。

3.1.1 施工期污水

施工期用水主要由以下四个方面构成：①施工现场浇注、养护用水，占总用水量的90%；②环保喷洒水；③施工机械设备冲洗水；④施工人员生活用水。

施工期的污水主要是施工过程产生的泥浆水和施工人员的生活污水。

（1）生活污水

施工人员日常生活产生的生活污水主要是临时食堂污水、粪便污水、浴室污水等，生活污水主要污染物是CODCr、NH3-N、BOD5和SS等。一般施工人员临工地集中居住，据估计本项目施工期施工期施工人员约为100人，大约70人为附近居民，大约30人为外地施工人员，外地施工人员日生活用水量按80 L/人•d计算，本地施工人员的生活污水按 160 L/人•d计算，生活污水产生量按用水量的80%考虑，则外地施工人员和本地施工人员的生活污水产生量分别为1.92t/d和8.96t/d，按年330天施工计，则年分别排放生活污水633.6t和2956.8t。外地施工人员的生活污水废水水质中污染物 CODcr浓度在  120~150 mg/L之间、BOD5浓度在50~60 mg/L之间、NH3-N浓度在10~15 mg/L之间，而本地施工人员产生的生活废水中污染CODcr浓度在200~400mg/L之间、BOD5浓度在   100~200mg/L之间、SS浓度在100~200mg/L之间、NH3-N浓度在15~30mg/L之间。。其中人的粪便污水所含污染物数量占生活污水中污染物总量的50～60%，故对建设施工人员的粪便污水必须进行妥善处理，不得随地排放。经化粪池处理后的粪便污水与其它生活污水混合后的综合污水水质为：CODcr200mg/L、BOD5100mg/L、NH3-N20mg/L、SS100mg/L，污染物排放源强初步估算为：CODcr：5.1kg/d、BOD5：2.55kg/d、NH3-N 0.51kg/d、SS：2.55kg/d 。其外排废水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足白石港水质净化中心进水水质要求，通过施工现场排污管道排放至城市污水管网。

（2）泥浆水

施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。根据类比监测调查，施工废水主要污染物是SS，SS浓度为1000~3000mg/L之间，肆意排放会造成城市排水系统堵塞，必须妥善处置。

为了防止施工废水的污染，项目应在施工场区内修建沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后，可以达到雨水接管标准要求，排入市政雨水管网，最终排入白石港。

严禁将泥浆水直接排入下水道，防止下水道因此而堵塞。

3.1.2 施工期废气

施工期气型污染包括：粉尘和废气，粉尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气为建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。施工营地临时食堂产生油烟废气。

（1）施工机械和运输车辆的油烟废气

包括施工机械和运输车辆燃油产生的含NOx、CO和HC的废气。

施工机械排放尾气污染主要集中在挖土、打桩阶段，在建筑施工围场、平整土地和建筑构成阶段则主要是大型运输卡车排放的尾气污染，污染物是NOx、CO和HC。

（2）施工扬尘

施工扬尘一般来源于以下几方面：

a、土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；

b、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

c、运输车辆往来造成地面扬尘。

项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。

施工期排放的主要气型污染物为尘，在施工的各个阶段均有扬尘排放，且持续时间长，建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个施工阶段都存在。

工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，洒落附近地面，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，日晒风吹，至使车辆过往，满天尘土，使施工现场附近居民遭受影响。若挖土堆置不当，导致雨天随径流流上道路，至使道路泥泞，很容易造成交通事故。

根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4－2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。施工及运输车辆的扬尘污染在30米范围以内影响较大，TSP浓度可达10mg/m3以上。

（3）临时食堂油烟废气

施工营地设置食堂供施工人员统一就餐，施工期人数最高峰以100人计，食堂食用油耗油系数为75g/人·天，根据该食堂规模可推算出其一天的食用油的用量约为7.5kg，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为0.225kg/d。本环评要求施工营地食堂安装油烟净化器，油烟废气经过油烟净化器处理后通过排气管道外排。一般小型油烟净化器的净化效率≥80％，如其净化效率按80％计算，则本项目施工营地油烟的排放量为0.135kg/d（49.28kg/a）。

3.1.3 施工期噪声

施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中声级最大的是打桩机，声级达105dB(A)，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。

（1）施工机械噪声

施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、搅拌机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表3.1-1。

表3.1-1  施工机械噪声级单位：dB(A)

| 施工阶段 | 施工设备 | 声级 | 施工阶段 | 施工设备 | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 90 | 结构阶段 | 混凝土搅拌 | 80 |
|  | 挖掘机 | 90 |  | 振捣棒 | 90 |
|  | 装载机 | 85 |  | 电锯、电刨 | 95 |
| 打桩阶段 | 打桩机、打井机 | 105 | 装修阶段 | 卷扬机 | 80 |
|  | 空压机等 | 95 |  | 吊车、升降机 | 80 |
|  |  |  |  | 切割机 | 85 |

（2）运输车辆噪声

施工期需要运输大量的土石方、原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB(A)，施工期交通运输车辆噪声源强见表3.1-2。

表3.1-2  施工期运输车辆噪声级单位：dB(A)

| 声源 | 大型载重车 | 混凝土罐车、载重车 | 轻型载重卡车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声级dB(A) | 95 | 80~85 | 75 |

3.1.4 施工期固体废物

施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、废弃包装材料和土建施工产生的建筑垃圾。

生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计为50kg/d，按年330天施工日计算，施工期年产生生活垃圾量约为16.5t，预计本项目施工期约2年，则施工人员生活垃圾量约为33t。生活垃圾经建设单位集中收集，由环卫部门统一运送至生活垃圾填埋场卫生填埋。

建设项目规划总建筑面积297924.68m2，施工过程将产生一定量的建筑废弃物，根据工程内容及《建筑施工手册》统计资料，工程建设中产生的建筑垃圾一般为1.5-2.0t/100m2，本项目取2.0t/100m2，则本项目工程施工将产生建筑垃圾量约为5958.5t。

根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为0.01kg/m2，按此估算，本建设项目废弃包装材料2.98t。

建筑垃圾能回收利用的要分类收集后回收利用，不能回用的，由施工单位或承建单位和有资质的渣土公司联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋。

施工过程产生的建筑垃圾，通过加强施工过程的管理，可控制建筑垃圾的产生量及其对环境的影响。

3.2 营运期污染源分析

营运期主要工艺过程及产污环节见图3-2。

本建设项目的主要功能为学校。因此，项目营运期其主要污染源是：（1）学生、教师产生的生活污水；（2）食堂及锅炉的生活用燃料燃烧产生的废气和油烟废气（3）停车坪机动车尾气；（4）水泵、风机等机电设备产生的噪声；（5）教职员工日常生活垃圾、食堂剩饭剩菜等固体废物。

图3-2  营运期工艺流程

3.2.1废气

根据初步设计及使用功能，本工程废气排放主要为汽车废气以及食堂、锅炉燃料燃烧废气、食堂油烟废气等。

1、停车坪汽车尾气

项目投入使用后，汽车对环境的废气影响主要分为两类，一类是车库内车辆废气对环境的影响，另一类为车库外车辆对环境的影响。

根据初步设计，本工程设有256个停车位，全为地面停车位，地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。

2、燃料燃烧废气

（1）锅炉燃料燃烧废气

锅炉房锅炉吨位为2t/h，，供汽范围为食堂和浴室，使用燃料为天然气。该锅炉天然气使用量为310m3/h，每天使用时间按6h计，年用量约为12.75万m3。，经8m高排气筒达标排放。天然气为清洁能源，其燃烧产生的废气对外环境影响较小。

（2）食堂燃料燃烧废气

项目建成后，校区食堂用燃料为天然气，天然气为清洁能源，其燃烧时产生的废气中 SO2、NO2、烟尘产生量很少，对环境影响更小。

（3）食堂油烟

本项目排放的气型污染物主要为食堂油烟。项目建成后，设两个食堂，共12灶头，每个灶头设一个风机（风量3000 m3/h），每天工作4h，一年工作270天，则废气总量为3888万m3/a。据类比调查，食堂食用油用量一般消耗系数以1kg/100人次计，则本项目食用油最高日消耗量93kg/d。据调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则本项目产生油烟量为2.63 kg/d（710.61 kg/a），按日排烟 4 h计，该项目油烟量为0.6575kg/h。油烟废气经过高效油烟机净化处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放（排气筒位于食堂楼顶北侧），其油烟去除效率按90%计，则油烟排放量为71.06kg/a（0.066 kg/h），排放浓度为1.83mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准  (试行)》(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度 2.0 mg/m3。

3.2.2废水

根据项目建设内容及性质，项目投入使用后，废水主要来源于学生、教职员工生活污水及食堂废水。本项目停车坪不设洗车服务，不产生石油类废水。

该项目的机电工程系实训大楼在实训过程产生的乳化液循环使用，在使用及放置过程中有部分被蒸发，其余经收集后交有危险废物处理单位处置，不外排。

实训大楼内的地面清洗不直接用水，用可吸附油渍的材料（如木屑、石灰等）进行清洗。实训大楼营运过程不产生生产废水。

（1）项目建设用水情况分析

项目建设设计用水量包括下列各种用水：a、学生、教职员工公寓用水；b、教学楼用水；c、实训大楼用水；d、食堂用水；e、澡堂用水；f、体育馆用水；g、绿化用水；h、未预见用水。经计算，本项目建设用水详细情况见表3.2-6。

（2）项目建设废水及污染物排放分析

本项目建设废水主要来源于学生、教职员工的生活污水及食堂废水，项目污水产生量按用水量的85%计，绿化用水被土壤吸收，道路广场洒水以蒸发方式损耗，不计入总排水量，则项目污水产生量为1961.84m3/d，即52.97万m3/a，污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、动植物油。，本项目食堂废水经隔油沉淀及化粪池处理、教职员工生活污水经化粪池处理达三级标准后由污水市政管网排入白石港水质净化中心处理，然后排入白石港，最终汇入湘江。白石港水质净化中心集中进行二级处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A指标后排入白石港汇入湘江。生活污水经化粪池初步处理后各类污染物排放浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足白石港水质净化中心进水水质要求，校区内生活污水中污染物产生及排放情况见表3.2-7。

表3.2-6  建设项目用水量估算

| 序号 | 用水建筑物 | 用水标准 | 数量 | 最高日用水量（m³/d) | 最高日排水量（m³/d) | 年排水量 （万t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓 | 80L/人·d | 12000 | 960 | 816 | 22.03 |
| 2 | 教学楼 | 50L/人·d | 12000 | 600 | 510 | 15.10 |
| 3 | 实训大楼 | 50L/人·d | 1300 | 65 | 55.25 | 1.49 |
| 4 | 食堂 | 25L/人·d | 12000 | 300 | 255 | 6.89 |
| 5 | 体育中心 | 40L/人·d | 600 | 24 | 20.4 | 0.55 |
| 6 | 绿化用水 | 2L/m2·d | 154153.42 | 308.31 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  | 2315.31 | 1705.95 | 46.06 |
| 8 | 未预见用水量 | 15% |  | 347.3 | 255.89 | 6.91 |
| 9 | 总计 |  |  | 2662.61 | 1961.84 | 52.97 |

表3.2-7  生活污水产生及排放情况

| 序号 | 用水建筑物 | CODCr |  | BOD5 |  | NH3-N |  | 动植物油 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |
| 1 | 学生公寓 | 300 | 66.09 | 200 | 44.06 | 25 | 5.51 | / |  |
| 2 | 教学楼 | 300 | 41.31 | 200 | 27.54 | 25 | 3.44 | / |  |
| 3 | 实训中心 | 300 | 4.47 | 200 | 2.98 | 25 | 0.37 | / |  |
| 4 | 食堂 | 550 | 37.89 | 300 | 20.67 | 35 | 2.41 | 60 | 4.13 |
| 5 | 澡堂 | 300 | 3.99 | 200 | 2.66 | 25 | 0.33 | / |  |
| 6 | 体育中心 | 300 | 1.65 | 200 | 1.10 | 25 | 0.14 | / |  |
| 7 | 未预见用水量 | 300 | 20.73 | 200 | 13.82 | 25 | 1.73 | / |  |
| 8 | 总计 |  | 176.13 |  | 112.83 |  | 13.93 |  | 4.13 |

其中机电工程实训大楼有少量工业废水阐述，通过类比调查，清洗用水取2L/m2,每30天清洗一次，则实训大楼工业废水产生量约66.33m³/a。清洗废水经气浮设备进行油水分离，废油经收集后交由有资质的单位进行处置，工业废水通过水解酸化→生物接触氧化→沉淀→消毒后与生活污水一起通过校区污水管网排入项目东面3.5km处的白石港水质净化中心集中进行二级处理

本项目废水经化粪池处理后再经城市污水管网进入白石港水质净化中心处理。经白石港水质净化中心处理后污染物排放情况见表3.2-8。

表3.2-8  污水经白石港水质净化中心处理后排放情况

| 指标 | CODcr | BOD5 | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目进水水质(mg/L) | 200 | 100 | 20 | 20 |
| 处理后出水水质(mg/L) | 43.5 | 7.6 | 4 | 0.8 |
| 处理前污染物产生量(t/a) | 105.94 | 52.97 | 10.59 | 1.06 |
| 处理后污染物排放量(t/a) | 23.04 | 4.03 | 2.12 | 0.04 |
| 排放标准(mg/L) | 50 | 10 | 5（8） | 1 |

3.2.3固体废弃物

本项目的固体废弃物主要包括校区内学生、教职员工产生的生活垃圾，食堂剩饭剩菜及医务室医疗废物。垃圾分为两类，一类是干垃圾，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等；另一类是湿垃圾，产生于食堂，主要成分是蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。

（1）学生、教职员工生活垃圾

校区设计学位规模12000人，教职员工600人。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关数值，生活垃圾按 0.54 kg/人•d计，则产生的垃圾量为6.8t/d，即1836t/a。生活垃圾定点收集后，由校区物业管理人员集中收集至项目区西南侧空地处的垃圾转运站，积累一定量后，由环卫工人送至职教城垃圾中转站，再由职教城进行统一处理，职教城垃圾中转站预计与2015年底投产使用，本项目与2017年10月交付使用，所以，本项目的生活垃圾收集至职教城垃圾中转站是可行的。

（2）食堂剩饭剩菜

本项目规划学位规模12000人，教职员工600人，营运期食堂的剩饭剩菜产生量按0.15kg/人·d计，则产生的餐厨垃圾量为510.3t/a，收集后交由具有相关处置资质的单位进行处置

（3）医务室医疗废物

本项目营运期医务室已委托湖南省直中医院进行运营，因此，本环评不在另作评价。

（4）机电工程系实训大楼危险废物

机电工程系实训大楼在实训过程中产生的危险废物主要有废边角料和废乳化液，废边角料有回用价值，由建设单位收集后交由有资质的单位进行回收利用。

乳化液循环使用，不外排，废乳化液经设备下方的乳化液收集槽收集后，交由有资质的单位进行处理。

本项目固废得到了合理处置和处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，对周边环境影响较小。

3.2.4噪声

本项目营运期主要噪声源为各设备噪声（如水泵、风机及配电室）、车辆启动运行时产生的噪声及大型文娱活动及运动会是产生的社会噪声。

（1）设备噪声

本项目设地下式供水泵房和箱式配电房位于地块西部食堂处，营运期泵房水泵噪声约70～75dB(A)之间，配电房变压器运行噪声约65dB(A)；设备应选购节能低噪型，并按设计要求将供水泵房布置于地下室内，箱式配电房布置于绿化带中，经建筑物阻隔、距离衰减后，降低噪声对环境的影响。

（2）大型运动会（文娱活动）噪声

大型运动会（文娱活动）时产生的社会噪声在看台处测得人群欢呼声最高可达 96dB（A），广播声在看台处测得最高为 85dB（A）。学院在总体布局时，主要的教学楼及宿舍布置在南侧，而噪声较大的运动场馆等布置在项目用地北侧，通过布局有效降低了生活噪声对教学区及生活区的影响。同时文娱活动时产生的社会噪声是瞬时的，对外环境及本项目教学及生活区影响有限。

（3）交通噪声

本项目停车场车辆进出将有一定的噪声影响，环评要求建设单位充分考虑到汽车行驶噪声对环境的影响，在出入口和地面临时停车场地周围应加强绿化；地面停车场关键是减少车辆的进出次数，限制鸣笛，加强车辆出入的管理，使得车辆噪声对环境影响降到最小。

表3.2-10  交通噪声等源强

| 声源 | 运行状况 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 怠速行使 | 59~76 |
|  | 正常行使 | 61~70 |
|  | 鸣笛 | 78~84 |
| 中型车 | 怠速行使 | 62~76 |
|  | 正常行使 | 62~72 |
|  | 鸣笛 | 75~85 |

3.2.5营运期污染物排放量汇总

校区正常运行后，其污染物排放情况见表3.2-8。

表3.2-8  营运期污染物排放情况

| 水污染物 | CODcr | BOD5 | NH3-N | 动植物油 | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校区预处理后排放量（t/a） | 105.94 | 52.97 | 10.59 | 1.06 | 52.97万 |
| 白石港水质净化中心处理后排放量（t/a） | 23.04 | 4.03 | 2.12 | 0.04 | 52.97万 |
| 生活垃圾产生量 | 6.804t/d、1837.08t /a |  |  |  |  |

4 区域环境概况

4.1 自然环境

4.1.1 地理位置

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

项目拟建地位于株洲市云龙示范区，周边与醴陵市、天元区、芦淞区、荷塘区接壤。

项目所在地具体地理位置，见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质、地震

株洲市以丘陵地带为主。地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。

株洲市土壤类型分自成土和运积土两大类，自成土以砂壤和第四纪红壤为主，广泛分布于丘岗地；运积土由河流冲积、沟流冲积而成，经人工培育成水稻田和菜土，分布于沿江一带。本项目所在地上述两种类型土壤兼而有之，土壤组成为粘土、亚粘土及砂砾层。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）可知，场地建筑抗震设防烈度为6度，地震动加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s。总体来说，该区域地形平坦、工程地质良好，适合进行城市建设。

4.1.3水文

湘江是流经株洲市区的唯一河流，发源于广西海洋山，全长856km，总落差198m，多年平均出口流量2440m3/s，自南向北流经湖南，由濠河口入洞庭湖，最后汇入长江。

湘江株洲市区段由芦淞区群丰镇湘滨村湘胜排渍站(芦淞大桥上游7.2km处)入境，由马家河出境，长27.7km，占湘江株洲段总长的31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、霞湾港、白石港等4条主要的小支流。

湘江株洲段江面宽500～800m，水深2.5～3.5m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位为34m。多年平均流量约1800m3/s，历年最大流量22250m3/s，历年最枯流量101m3/s，平水期流量1300m3/s，枯水期流量400m3/s，90%保证率的年最枯流量214m3/s。年平均流速0.25m/s，最小流速0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，最枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。

湘江既是该区生活水源，也是纳污水体。

项目所在区较大的河流为白石港，白石港为湘江一级支流，发源于长沙与株洲交界附近，位于湘江右岸，两岸地形起伏大，流域面积246km2，干流长度28km，宽约30m，水深1~2m左右，流量1.0~5.2m3/s。本项目雨水经室外雨水管道排入城市雨水管道，经田心排渍站排入白石港汇入湘江。污水经化粪池处理后排至升龙路污水管，再流经北环路污水干管，进入白石港水质净化中心处理达标后排入白石港汇入湘江。

本项目排水路径示意图见附图3、附图4。

4.1.4 气候与气象

株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。

年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。

年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1 mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4～6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。

平均相对湿度78%。年平均气压1006.6 hpa，冬季平均气压1016.1 hpa，夏季平均气压995.8 hpa。年平均日照时数为1700 h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23 cm。

常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2 m/s，夏季平均风速为2.3 m/s，冬季为2.1 m/s。月平均风速以7月最高达2.5 m/s，2月最低，为1.9 m/s。

4.2 社会环境

4.2.1 株洲市概况

株洲古称建宁，三国吴设建宁县。解放初为湘潭县辖镇，1951年5月由湘潭县划出成为县级市，1956年3月升为省辖市。至今，株洲市现辖天元、芦淞、荷塘、石峰、云龙五区和县级醴陵市、株洲县、攸县、茶陵县、炎陵县5县市，以及113个乡镇。株洲市域的总面积为11262 km2，常住总人口为388.08万人；其中市区的总面积为836.4 km2，根据湖南省统计年鉴2012版公布，2011年，株洲市区常住总人口为117.32万，株洲市区建成区面积达到120.42 km2，市区常住人口和建成区面积皆位居全省第2位。

京广、浙赣、湘黔三大铁路干线在株洲市区交汇，构成我国南方最大的铁路枢纽。

株洲市公路四通八达，106国道、320国道和京珠、上瑞高速公路在市区穿越而过，城市快速环道将新旧城区融为一体。

株洲市区有湘江航道通过，四季通航，可通江达海。并有湘江千吨级船舶码头，年吞吐能力275万t，为湖南八大港口之一。

新城区道路密布、干线纵横、交通便捷。老城区干道经不断拓宽改造，交通状况明显改善。随着城市快速环道、石峰大桥、建宁大桥的建成，城市道路已形成内结网、外成环的优良格局。

株洲是一个以高新技术产业为主导，以冶金、机械、化工、建材为基础，拥有电力、煤炭、轻工、纺织、电子、食品、医药、皮革等工业门类齐全的多功能综合性工业城市。株洲经济结构特点是重工业比重大，粗放型企业多，能源消耗高，因而形成株洲污染负荷重，历史欠帐多，治理难度大的环境基本格局。

株洲建市以来，历经50年的发展，已成为湖南省举足轻重的大城市，是长株潭一体化的组成部分和核心伙伴。

2013年1-6月，全市完成公共财政预算总收入1247075万元，为年度预算的50.35%，同比增长10.16%。其中：地方收入完成818499万元，为年度预算的52.76%，同比增长13.63%；上划中央收入完成349875万元，为年度预算的46.16%，同比增长3.14%；上划省级收入完成78700万元，为年度预算的47.02%，同比增长8.39%。随着经济增长加快，城市综合实力不断增强，产业结构继续优化，高新技术产业蓬勃发展，财政收入大幅增加，城市建设日新月异，城乡学生、教职员工生活水平明显提高。株洲市区城市规模已达到大城市标准，城市经济发展水平已进入全国中游。

4.2.2 云龙示范区社会环境概况

云龙新城，也称云龙示范区，位于株洲版图东北角上，于 2009年3月11日株洲市成立，是全省“两型社会”建设五大示范区之一，与长沙县、浏阳市接壤。区位交通优势明显，长株、沪昆两条高速，规划中的云龙大道、星渌两条干道，京株高速东移线以及长株潭城际轨道穿境而过，其中央商务区距长沙、湘潭市中心和机场均在20公里左右，车程10多分钟，相距150公里以内的地级城市有  8个。

云龙新城涉地17831.28公顷，区内产业发展基础较好，农业生产特色鲜明。云田乡出于花卉苗木基地；龙头铺镇则依靠村办企业，第二产业产值占绝对优势；仙庾镇产业以建材（水泥）、农业、养殖业和休闲旅游业为主，明照乡产业以建材（砖厂）、商贸、种植、休闲娱乐为主，仙庾镇和明照乡是城市粮食和蔬菜供应基地。各乡镇产业形成了一定特色但整体水平较低。区内自然生态资源丰富，未遭受工业污染的绿色资源较多，拥有云峰湖景区等开发潜力较大的优质山水资源。

4.2.3职教城概况

①职教城规划

职教城规划总用地规模约为1320公顷，规划将其全部控制区域划分为由城市快速道或主干道分割形成的四个片区，分别为：

I片区为林东路、迎宾大道、云龙大道、新塘路围合区域以及新塘路临近升龙湖的部分区域，约361公顷，主导功能为教育、科研；

Ⅱ片区为迎宾大道、林东路、新塘路围合的区域，约93公顷，主导功能为教育；

Ⅲ片区为林东路、迎宾大道、红旗路、云龙大道围合的区域，约589公顷，为职教城的主要商住配套区域；

Ⅳ片区为新塘路、云龙大道、林东路、腾龙路围合的区域，约277公顷，为职教城教育用地预留区域。

在《职教城控制区域整体规划》中，规划确立了“一河一湖，三纵六横，一城五区”的基本骨架，即用地布局以主要水系龙母河和潜龙湖为脉络，以新塘路等三条主要纵向道路和六条横向道路为路网骨架，形成教育功能区、共享功能区等五类功能区。在此基础上，规划确立了“两片五轴多核”的功能结构体系：

“两片”：整体上规划区由林东路一分为二，林东路以北以校区、教育共享区、科研创新等教育科研功能为主，林东路以南以商业、居住等教育配套用地为主，潜龙湖滨水包括部分科研创新功能。

“五轴”：包括龙母河功能景观轴、东西向教育功能轴、公共中心服务轴、南北向服务功能轴、红旗北生活服务轴。

“多核”：规划多个功能核心，主要包括创意公园共享核心、隐龙湖教育共享核心、云龙大道（钻石广场）城市共享核心、文体公园共享核心、潜龙湖创新休闲核心、购物公园中心和云龙站滨水商业核心等，各有机联系，积极互动，共同形成活力互动的职教与创新之城。

②职教城入园项目情况

株洲职教城目前已有10所院校入驻，分别是湖南铁道职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院、湖南化工职业技术学院、湖南有色金属职业技术学院、湖南中医药高等专科学校、湖南工贸技师学院、湖南商业技术学院、湖南汽车工程职业学院、株洲市职工大学。另外还有2所学校有意向进入，分别是湖南保险学院、潇湘职业技术学院。

③老校区概况

湖南汽车工程职业学院（原株洲职业技术学院）始建于1957年，是2005年正式升格的国有公办全日制高等职业技术学院；2008年获教育部人才培养工作水平评估优秀等级，2009年被评为“湖南省文明高校”，2011年被评为“湖南省示范性高等职业院校”，2012年荣获“全国职业院校魅力校园”称号。

学院坐落于株洲市红旗北路，毗邻沪昆高速和长株高速，交通便利，环境优美，占地784亩，校舍建筑面积近20万平方米，建有7个实训中心、89个实训室和102个校外实训基地，馆藏纸质图书29万册、电子图书32万册，总资产3.53亿元。

学院下设六系一部三中心——汽车运用系、汽车商务系、机电工程系、电子信息系、经济贸易系、人文艺术系，中专部，实训中心、继续教育与培训中心、机动车驾驶员培训中心，开办汽车电子技术、汽车技术服务与营销、机电一体化技术、模具设计与制造、数控技术、应用电子技术、计算机应用技术、会计电算化、市场营销、人力资源管理等涉及七个专业大类的24个专业，全日制在校学生人数突破一万人。其中机电工程系开设的实训项目电工作业安全教育、机电一体化专业电化教学和多媒体教学、光机电一体化装置的拆装、检修运行参数检测等，不会产生工业废水及固废。

学院现有在职教师近600人，其中在编教师438人，45岁以下专任教师研究生学历或硕士以上学位的比例达到50%，副高以上职称教师比例达到40%，双师素质教师比例超过75%。拥有国家级教学名师尹万建教授、全国黄炎培职业教育杰出校长邓志革、全国职业院校教学名师张璐青、湖南省师德标兵黄敏雄、湖南省大学生思想政治教育十佳先进个人陈婕、全省高校辅导员十大年度人物陈珊、朱鹊飞等先进典型。

学院现有2个省级示范性特色专业（汽车电子技术、汽车技术服务与营销）、1个省级精品专业（汽车运用技术）；1个省级示范性职业教育集团（湖南汽车职业教育集团），3个省级生产性实习实训（教师认证培训）基地（汽车运用技术专业、汽车电子技术专业、汽车技术服务与营销专业）；3门省级精品课程（汽车发动机电控技术、模具钳工、网络操作系统）；3名省级专业带头人（汽车运用技术专业带头人朱双华、机电一体化专业带头人刘海渔、计算机应用技术专业带头人郑丹青）、2个省级教学团队（汽车运用技术专业教学团队、模具设计与制造专业教学团队）。

学校现有污染源、治理措施及排放情况如下：

1、废气

现有废气污染主要为食堂油烟及锅炉房的燃料燃烧废气。

- 堂油烟

据统计食堂油烟废气年排4860万m3/a，年排油烟量 88.64kg/a，食堂油烟经油烟净化器处理后，排放浓度小于 2 mg/ m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）的排放限值要求。

- 炉燃料燃烧废气

现有锅炉房锅炉吨位为2t/h，燃料为为清洁能源天然气，经 8 m高排气筒排放，其燃烧产生的废气对外环境影响较小。

2、废水

现有废水污染源主要为教职员工的日常生活污水及食堂废水。据统计，现有校区年用水量为65.41万t/a，其中教职员工生活用水量为55.07万t/a，食堂年用水量为7.83万 t/a，绿化年用水量 2.51万  t/a。现有校区年排教职员工生活废水39.84万t/a，年排食堂废水6.26万 t/a。

教职员工生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政污水管网，经白石港水质净化中心处理达标后排入白石港；食堂废水经隔油池和化粪池处理后排入市政污水管网，经白石港水质净化中心处理达标后排入白石港。废水污染物的排放情况见表 4。

表4废水污染物排放统计

| 废水量 | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46.1万 t/a | COD | 50 mg/L | 23.05t/a |
|  | BOD5 | 10 mg/L | 4.61t/a |
|  | NH3-N | 5 mg/L | 2.31t/a |
|  | 动植物油 | 5 mg/L | 2.31t/a |

3、固废

现有固废产生源主要为教职员工的日常生活垃圾、食堂的剩饭剩菜及医务室医疗废物。

①员工日常生活垃圾

据统计，现有校区教职员工的日常生活垃圾年产生量为1691.28 t/a。生活垃圾定点收集后由环卫收集至垃圾处置场处置。

②食堂剩饭剩菜

现有校区食堂剩饭剩菜年产生量约为543 t/a。委托有资质的单位进行处理。

③医务室医疗废物

本项目营运期医务室已委托湖南省直中医院进行运营，因此，本环评不在另作评价。

4、噪声

现有校区无高噪声设备，噪声主要来自锅炉风机、水泵等辅助设施运行所产生的噪声，

噪声声级约 70~85 dB(A)，经基础减震或密闭隔声以及距离衰减，对学校内、外环境影响均较小。

5、现有污染排放汇总

现有校区的排污情况统计见表 5。

表5现有污染物排放汇总表   单位：t/a

| 废水 |  |  |  | 固废 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | BOD5 | NH3-N | 动植物油 | 生活垃圾 | 食堂剩饭 |
| 23.05 | 4.61 | 2.31 | 2.31 | 1691.28 | 543 |

5、搬迁后遗留环境问题

湖南汽车工程职业学院新校区开设的专业以工科类为主，学院现有2个省级示范性特色专业（汽车电子技术、汽车技术服务与营销）、1个省级精品专业（汽车运用技术）；1个省级示范性职业教育集团（湖南汽车职业教育集团），3个省级生产性实习实训（教师认证培训）基地（汽车运用技术专业、汽车电子技术专业、汽车技术服务与营销专业）；3门省级精品课程（汽车发动机电控技术、模具钳工、网络操作系统）；3名省级专业带头人（汽车运用技术专业带头人朱双华、机电一体化专业带头人刘海渔、计算机应用技术专业带头人郑丹青）、2个省级教学团队（汽车运用技术专业教学团队、模具设计与制造专业教学团队）。未开设化工类等涉及使用化学试剂做实验的专业。全部搬迁后，日常生活污水、食堂废水、食堂油烟废气、生活垃圾等将不再产生，经处理处置后无遗留。本项目搬迁后可能遗留的主要污染物为废弃的教学设施设备、废弃的办公垃圾及现有的建筑物等。对于废弃的教学设施及办公垃圾等废物，建设单位应分类收集及处置，能回收利用及外卖的回收利用及外卖、不能回收利用的交由环卫部门统一收集处置。对于现有建筑物，将按照株洲市相关文件进行变卖处置，变卖由株洲市人民政府负责。当建设单位按要求对废弃的设施设备、办公垃圾等废物进行处理处置后，本项目搬迁后无遗留环境问题

老校区搬迁后，原有土地、资产置换，用于新校区建设。

4.2.4项目周边概况

项目选址于云龙示范区职业教育大学城内。建设用地范围为：东与新塘路相邻，南与北环大道相邻，西与兴龙路相邻，北与智慧大道相邻。

项目周边现状：北面现为山地和水塘，西北面为山地及约20户桂花村居民（15-200m），北面为山地、耕地及 18户桂花村居民（20-150m），东面为中央储备粮株洲直属库（15-400 m），东南面为水塘、山地及5户桂花村居民（30-50m），西南面为桂花村砖厂，西面为山地、耕地、桃江县金和机械有限公司及零散的 15户桂花村居民（10-200m）。其具体情况及位置详见附图 4。

项目周边规划：北面隔智慧路为湖南中医药高专学校和保险职业学院，西面隔升龙路为职工大学及综合发展用地，南面隔北环大道为规划教育科研用地。其具体位置详见附图 4。

工程地址附近无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的自然、文化遗产。

5 环境质量现状调查与评价

5.1环境功能区划

项目拟建地环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级功能区；地表水白石港、湘江白石江段分别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的V类、Ⅲ类功能区；声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类（远期距离各规划道路红线 35m内的居住区、学校）功能区、2类（其他区域）功能区。

5.2 环境空气质量现状

本环评搜集了《云龙示范区规划环境影响报告书》委托株洲市中心监测站现场对职教园监测点连续7天（即2012.3.4～3.10）的监测数据，监测指标为SO2、TSP、NO2、PM10监测数据。职教园监测点位于本工程所在地西北面约2.0 km处，其监测数据能代表本项目区域的环境质量。

监测结果统计见表5.2-1。

表5.2-1  2012年区域环境空气质量监测结果单位：mg/Nm3

| 监测点位 | 统计项 | SO2 | NO2 | PM10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职教园 | 小时浓度范围 | 0.008~0.040 | 0.005~0.062 | / | / |
|  | 超标数 | / | / | / | / |
|  | 超标率% | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / |
|  | 标准值（小时均值） | 0.5 | 0.20 |  |  |
|  | 日均浓度范围 | / | / | 0.108~0.115 | 0.204~0.221 |
|  | 超标数 | / | / | / | / |
|  | 超标率% | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / |
|  | 标准值（小时均值） | / | / | 0.15 | 0.30 |

由表5.2-1可知，职教园监测点 SO2、NO2的时平均浓度，PM10、TSP日平均浓度均优于 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。另外，从整个株洲市的地域环境来看，项目远离株洲城市中心区，株洲的主要大气污染源清水塘工业区位于本项目西南面，株洲刮西南风的频率很低，因此，项目建设地的环境空气质量受市区工业污染源影响较小。

5.3 水环境质量现状

（1）地表水

项目生食堂废水经隔油化粪池处理后连同经化粪池处理后的生活污水一起由校区污水管网排入升龙路污水管，再流经北环路污水干管，进入西面3.5km处的白石港水质净化中心集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A指标后排至白石港汇入湘江白石江段。株洲市环境监测中心站在白石港、湘江白石江段设有常规监测断面。白石港断面设在白石港入湘江口上游约100m处，湘江白石断面位于白石港入江口下游约400m处。本项目收集了2013年株洲市环境监测中心站对上述断面水质监测结果分别见表5.3-1、表5.3-2。

表5.3-1   2013年白石港监测结果单位：mg/L,pH无量纲

| 因 子 | pH | 石油类 | NH3-N | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | — | 0.147 | 3.13 | 4.3 | 34.3 | 6.7 |
| 最大值 | 7.68 | 0.31 | 5.1 | 7.36 | 48.2 | 9.8 |
| 最小值 | 6.82 | 0.004 | 1.56 | 2.44 | 16.9 | 5.5 |
| 超标率(%) | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 |
| 最大超标倍数(倍) | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0.2 | 0 |
| 标准（V） | 6～9 | 1 | 2 | 15 | 40 | 10 |

表5.3-2   2013年湘江白石断面监测结果单位：mg/L,pH无量纲

| 因 子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 7.26 | 15.3 | 3.2 | 0.625 | 0.0280 |
| 最大值 | 7.28 | 16.0 | 3.7 | 0.716 | 0.0300 |
| 最小值 | 7.24 | 14.0 | 2.9 | 0.542 | 0.0260 |
| 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数(倍) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准（III） | 6～9 | 20 | 4 | 1 | 0.05 |

（1）湘江白石江段

2013年的湘江白石断面水质监测结果表明，湘江白石断面各监测因子均未出现超标，水质能完全达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

（2）白石港城区段

2013年的白石港城区段水质监测结果表明，氨氮和COD均出现超标，即水质不能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的  V类标准。白石港城区段超标原因分析：白石港水质不能达标主要是受沿岸生活污水排放的影响，因此，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物。但随着河东环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设，以及白石港沿线企业的污水排放的控制，白石港沿线的生活污水将大部分进入白石港水质净化中心进行深度处理，其水质有望达 V类标准的要求。

5.4 声环境质量现状

本公司于2014年12月16日委托湖南永蓝检测技术有限公司在项目区域内及项目的边界处布点，共设4个测点，现场监测昼、夜等效声级Ld、Ln，监测时间1天。监测数据见表5.4-1，监测地点见表5.4-1和附图6。

表5.4-1  环境噪声监测结果单位：dB(A)

| 编号 | 监测点 | Leq监测结果 |  | 评价标准 |  | 监测评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 东侧 | 50 | 45 | 60 | 50 | 昼夜间均达标 |
| 2 | 西侧 | 55 | 43 | 60 | 50 | 昼夜间均达标 |
| 3 | 南侧 | 56 | 49 | 60 | 50 | 昼夜间均达标 |
| 4 | 北侧 | 49 | 40 | 60 | 50 | 昼夜间均达标 |

监测表明，各测点的昼、夜间噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类，项目所在地声环境现状较好。

5.5 生态环境质量现状调查

本项目位于云龙新区株洲职教大学城，项目及周边区域属于城市边缘生态环境。项目净用地面积382514.69m2，土地利用现状以菜地、林地、水塘为主。

区内野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀、蛙类等，未发现珍稀动物物种。

区内植物以常见木本植物和草本植物以及农作物为主。木本植物包括樟木、水桐等。草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等。

据调查，项目区域内无名木古树和珍稀野生动物，项目区不涉及压矿。

6 施工期环境影响分析

6.1施工期环境空气影响分析

本项目施工期间使用商品混凝土，不存在混凝土制做过程产生的扬尘污染。对建设场地附近区域环境空气产生影响的主要因素为：（1）施工工地的各类建筑扬尘，（2）施工机械燃油排放的尾气，（3）施工营地临时食堂油烟废气。不同施工阶段主要污染源和排放的污染物见表6.1-1。

表6.1-1  不同施工阶段主要污染源

| 施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 平整土地 | 1、铲车、推土机、运输卡车 | 尘、NOx、CO、HC |
| 挖土、打桩 | 1、裸露地面、土方挖掘、土方堆场、土方装御、道路扬尘、建材堆场等 2、挖土机、打桩机、铲车、运输卡车等 | 尘、NOx、CO、HC |
| 建筑物构筑 | 1、建材堆场、建材装御、施工垃圾的清理及堆放、地面道路场尘等 2、运输卡车 | 尘、NOx、CO、HC |

在施工的各个阶段均有扬尘排放，且持续时间长，建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个施工阶段都存在。施工机械排放尾气污染主要集中在挖土、打桩阶段，在建筑施工围场、平整土地和建筑构成阶段则主要是大型运输卡车排放的尾气污染，主要污染物是NOx、CO和HC，作业机械使用数量较少，产生的废气量较少，废气经空气扩散稀释后对周围环境空气影响不大。

施工营地设置食堂供施工人员统一就餐，施工营地食堂安装油烟净化器，油烟废气经过油烟净化器处理后通过排气管道外排。一般小型油烟净化器的净化效率≥80％，如其净化效率按80％计算，则本项目施工营地油烟的排放量为0.135kg/d（49.28kg/a），对周围环境影响很小。

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，施工期扬尘产生的一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q—起尘量，kg/吨·年；

V50—距地面50m处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表6.1-2。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据株洲市长期气象资料，主导风向为NWW，因此施工扬尘主要影响为施工点东南偏东面区域，根据株洲市的气象资料，在秋、冬季节，雨水偏小的情况下，本工程施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，需制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

表6.1-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径 (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径 (m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径 (m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，洒落附近地面，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，日晒风吹，至使车辆过往，满天尘土，使施工现场附近居民遭受影响。若挖土堆置不当，导致雨天随径流流上道路，至使道路泥泞，很容易造成交通事故。建议加强管理，弃土要及时清理填平。

根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。株洲地区秋、冬季节雨水偏小，容易造成扬尘污染。对于上述地面堆场扬尘和道路扬尘，由于排放的高度有限，根据国内外研究结果，对距扬尘点100～200m内区域有所影响。

项目所在地西北面有约20户桂花村居民（15-200m），北面有18户桂花村居民（20-150m），东面为中央储备粮株洲直属库（50-400m），东南面有5户桂花村居民（30-50m），西面有零散的 15户桂花村居民（10-200m），环境较敏感，均在扬尘点污染影响范围内，若不采取适当处理措施，则施工扬尘对它们的影响较大。因此，施工现场应设立隔离围墙，实行围挡作业，建筑材料应堆放在围墙内，由于围墙的阻挡作用，可减少对外界的影响；建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布，可有效减少高空施工扬尘的影响；施工过程中使用粉料时应注意防止其飘洒和飞扬。同时，建设方应加强施工管理，及时清扫路面泥渣，及时喷雾洒水，对进出运输车辆加盖篷布。采取以上措施，可有效控制施工扬尘的产生量，尽量减轻对周边环境的影响。

同时，辅以其他行之有效的措施，如每天洒水4～5次，可使扬尘扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，在开挖和钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。由此，可将扬尘对周围环境的影响降至最低。

此外，施工车辆、挖掘机、空压机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。这类废气对大气环境的影响很小，受这类废气影响的对象主要为现场施工人员。

6.2施工期声环境影响分析

6.2.1评价标准

工程建设期间的噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工噪声在其施工场界的限值见表6.2-1。

表6.2-1 建筑施工场界噪声限值标准(GB12523-2011)    单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

6.2.2噪声影响预测

（1）预测方法

a、噪声预测公式

式中：LA(r)—预测点的噪声A声压级[dB(A)]

LAref(r0)—参照基准点的噪声A声压级[dB(A)]

r—预测点到噪声源的距离(m)

r0—参照点到噪声源的距离(m)

a—空气吸收附加衰减系数[dB(A)/100m]

由上式可看出：在预测距离不太远时，声压级变化主要受声波扩张力的影响较明显；距离远时主要受大气吸收作用，声以波的方式在空气中传播时，若在一个大气压、空气湿度为30%、且常温下的传播速度为344m/s，但在实际传播过程中，受其声波自身的扩张力以及空气分子的粘滞性构筑物隔声及热传导等引起的吸收，将会导致声波的衰减，声波衰减的大小，主要是与声波的频率、空气的温度、湿度等有关，声波衰减常数见表6.2-2。

表6.2-2 大气中噪声传播的衰减常数α    单位：dB(A)/m

| 温度(℃) | 相对湿度(%) | 频率(Hz) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 30 | 10 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0035 | 0.0082 | 0.026 | 0.088 |
|  | 20 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0037 | 0.0064 | 0.014 | 0.044 |
|  | 30 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0038 | 0.0068 | 0.012 | 0.032 |
|  | 50 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0033 | 0.0075 | 0.013 | 0.025 |
|  | 70 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0027 | 0.0074 | 0.014 | 0.025 |
|  | 90 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0024 | 0.0070 | 0.015 | 0.028 |
| 20 | 10 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0038 | 0.0120 | 0.040 | 0.109 |
|  | 20 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0062 | 0.019 | 0.067 |
|  | 30 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0027 | 0.0051 | 0.013 | 0.044 |
|  | 50 | 0.004 | 0.0012 | 0.0028 | 0.0050 | 0.010 | 0.028 |
|  | 70 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0027 | 0.0054 | 0.010 | 0.023 |
|  | 90 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0026 | 0.0056 | 0.010 | 0.021 |
| 10 | 10 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0061 | 0.190 | 0.045 | 0.070 |
|  | 20 | 0.006 | 0.0011 | 0.0029 | 0.0094 | 0.032 | 0.090 |
|  | 30 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0061 | 0.021 | 0.070 |
|  | 50 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0041 | 0.012 | 0.042 |
|  | 70 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0038 | 0.009 | 0.030 |
|  | 90 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0038 | 0.008 | 0.025 |
| 0 | 10 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0089 | 0.0108 | 0.028 | 0.026 |
|  | 20 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0050 | 0.0160 | 0.037 | 0.057 |
|  | 30 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0108 | 0.033 | 0.074 |
|  | 50 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0060 | 0.021 | 0.057 |
|  | 70 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0012 | 0.014 | 0.051 |
|  | 90 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0036 | 0.011 | 0.041 |

b、噪声叠加公式

式中：Li_—第i个声源的噪声值；

L —某点噪声叠加值；

N —声源个数。

（2）预测与评价

根据污染源分析中各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表6.2-3。

表6.2-3 各种施工机械在不同距离的噪声预测值

| 施工 阶段 | 施工设备 | 1m | 10m | 25m | 50m | 100m | 200m | 300m | 500m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方 阶段 | 推土机 | 90 | 70 | 62 | 56 | 50 | 44 | 40.5 | 36 |
|  | 挖掘机 | 90 | 70 | 62 | 56 | 50 | 44 | 40.5 | 36 |
|  | 装载机 | 85 | 65 | 57 | 51 | 45 | 39 | 35.5 | 31 |
| 基础 阶段 | 打桩机、打井机 | 105 | 85 | 77 | 71 | 65 | 59 | 55.5 | 51 |
|  | 空压机等 | 95 | 75 | 67 | 61 | 55 | 49 | 45.5 | 41 |
| 结构 阶段 | 机振捣棒 | 90 | 70 | 62 | 56 | 50 | 44 | 40.5 | 36 |
|  | 电锯、电刨 | 95 | 75 | 67 | 61 | 55 | 49 | 45.5 | 41 |
| 装修 阶段 | 卷扬机 | 80 | 60 | 52 | 46 | 40 | 34 | 30.5 | 26 |
|  | 吊车、升降机 | 85 | 65 | 57 | 51 | 45 | 39 | 35.5 | 31 |
|  | 切割机 | 85 | 65 | 57 | 51 | 45 | 39 | 35.5 | 31 |

6.2.3施工噪声影响评价

施工机械噪声难以采取针对性的治理，在施工现场呈无指向发射衰减，从上表中的预测结果可看出，拟建项目施工会对场址所在地带来一定程度的影响，特别是基础打桩时，打桩机的声级高达105dB(A)，自然环境下需经500米的空间衰减才基本恢复至2类声环境标准。

根据株洲市环境保护局《关于开展市区夜间建筑施工噪声污染整治的通告》，禁止夜间（晚二十二点到晨六点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。建筑施工单位因生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向环保主管部门进行申报，方可进行。同时应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

由于项目建设地临近居民区，对声学环境较敏感，为了尽量减轻施工噪声对其影响，建设单位应尽量选用低噪声设备，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；按照株政办发(2005)33号文件有关规定使用商品混凝土，不在现场搅拌混凝土；同时合理安排施工时间，尤其在午休期间和夜间（22:00～6:00）禁止高噪声设备施工，可以避免影响周围居民正常生活。如此，则施工噪声对周边居民影响不大。

从另一方面考虑，施工期的噪声按声源分类，主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，影响周边居民休息。因此施工公司一定要注意各种工作的合理安排，把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在夜间进行，而挖土、混凝土浇灌等高噪声设备安排在白天进行。由于施工噪声有瞬时噪声高、在夜间传播距离远的特点，在作业中往往忽视已是夜深人静时，很容易造成纠纷，这是环境管理的难点，因此应加强施工管理特别是夜间施工管理，提高施工管理和操作人员的环境意识。建议业主与施工方签订环境管理责任书，具体落实各项噪声控制措施与管理措施，确保施工噪声不扰民。

6.3 施工期水环境影响分析

本工程在施工期对水环境的影响主要来自施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土石方阶段降井水排水及各种车辆冲洗水。

开挖基础排除地下水，或遇雨季产生的积水，排水时产生泥浆水，清洗混凝土浇捣设备亦产生泥浆水。泥浆水排入城市下水道，将会造成下水道堵塞和河道污泥淤积。泥浆水的水量和水质取决于施工地块的地下水位、排水机械和排水方式、施工时间、气象条件等因素。施工阶段产生的泥浆水一般情况下只含固体物质，SS浓度为1000~3000mg/L之间，施工时往往将这部分泥浆水排入雨水管道。在排除泥浆水时，应在施工现场挖一简易沉淀池，将泥浆水沉淀后排出，严禁将泥浆水直接排入城市下水道，防止下水道因此而堵塞。

据工程分析，施工人员生活污水产生量为25.5t/d，经化粪池处理后的粪便污水与其它生活污水混合后的综合污水水质为：CODcr200mg/L、BOD5100mg/L、SS100mg/L、氨氮20 mg/L，污染物排放源强初步估算为：CODcr：5.1kg/d、BOD5：2.55kg/d、NH3-N 0.51kg/d、SS：2.55 kg/d。其外排废水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足白石港水质净化中心进水水质标准要求，故施工人员的生活废水经施工现场化粪池简单处理后可直接通过污水管排入城市污水管网。

考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工场地所产生的污水应采取以下措施加强管理、控制：

①严格执行株洲市建筑工地管理的有关规定，建设单位和施工单位应根据地形，对地面水的排放进行组织设计，严格施工污水乱排、乱流污染道路、周围环境或市政设施。

②项目施工过程中运载土石方、水泥、建筑材料以及建筑垃圾的车辆需加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净，避免物料洒落对区域排水走廊造成污染；严禁施工期生产废水和生活废水未经处理直接排入白石港。

取上述措施后，施工期废水对纳污水体影响很小。

6.4施工期固体废物影响分析

本项目挖方约为98.09万m3，填方约为68.80万m3，总废弃土石方29.29万m3，根据职教城规划，本项目及周边的升龙大道、北环大道及新塘路等将进行同步整体开发平整。根据升龙大道、北环大道及新塘路的施工图设计，路基回填需大量填土，据估计，此三条道路所需填土总量约为 92.6万  m3，因此，本项目的弃方能够全部运至升龙大道、北环大道及新塘路作为路基回填土，实现区域内土石方平衡，不设弃土场。

根据项目工程分析，本项目工程施工将产生建筑垃圾量约为5958.5t，废弃包装材料2.98t。

建筑垃圾能回收利用的要分类收集后回收利用，不能回用的，由施工单位或承建单位和有资质的渣土公司联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋。

施工人员日常生活产生生活垃圾，施工期产生总量99t。施工营地应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。

只要管理得当，施工期固体废物对环境的影响很小。

6.5施工期社会环境影响分析

施工过程中不可避免存在一定的安全隐患，如果安全措施不到位，一旦发生安全事故，特别是重大安全事故，将造成重大社会影响。但实践表明，只要建设单位和施工单位严加管理，落实安全生产的各项措施，以人为本，科学施工，杜绝事故发生，则施工期对社会环境的不利影响较小。

本工程施工期前后近3年，大量施工队伍的进驻，使各种传染性疾病的感染机率增加，对施工人员及周围居民的身体健康将产生不利影响。另施工过程中还存在一定的安全隐患。但实践表明，只要建设单位和施工单位严加管理，在施工队伍进驻前进行体检；科学施工，杜绝事故的发生。则施工期对社会环境的不利影响较小。

另一方面，由于工程施工时间跨度大，工程量也较大，需要大量的劳动力，这给周边农村的剩余劳动力带来了一些相对短暂的就业机会，这有利于当地社会稳定，有利于当地农民增加经济收入。

6.6施工期生态环境影响分析

本建设项目所在地有一定量的自然、野生乔木、灌木类植被以及农作物，种类较为简单。野生动物较少，未见珍稀动物物种。工程施工期对生态环境的影响主要体现在施工活动中植被破坏、水土流失、景观格局改变等破坏原有生态系统。

6.6.1水土流失影响

施工期间由于建设需要，需对项目所在地部分原有的植被挖除，将会对原有的生态系统和生态平衡产生一定的影响；此外，施工期间需开挖一定量的土石方，所造成的水土流失也会对原有生态环境造成一定的影响。

施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在地多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（4月至7月），夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件导致项目施工期水土流失的主要原因。

房屋主体工程、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，大量的土方填挖，陡坡，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。

施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对项目周围的雨季地面排水系统产生影响；泥浆水最后将进入河道，增加河水的含沙量，造成河床淤积；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染；另一方面，随着房屋、道路的陆续建成，项目内不渗透地面的增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷。

若不采取相应的措施，水土流失还将产生如下危害：造成建设区内泥沙横流、灰尘弥漫，不仅破坏了生态景观，也使大气中灰尘含量高、环境调节自净能力减弱，生态质量下降；流失的表层土进入水体，不仅使土壤中的养分流失，而且也将使土壤中的有害成分如农药、化肥等污染物带入水体，使水体污染，水质恶化；基础设施存在较大的威胁，易使部分工程半途而废，特别是可能引发的滑坡、塌方、陷穴等重力侵蚀其破坏力更大，危及项目自身安全。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

本项目已委托湖南湘达水保科技服务有限公司编制《水土保持方案报告书》，采取措施使水土流失得到有效控制，使其降低到最低程度。方案已报株洲市水务局审批。

1）合理规划施工进度

施工期应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业，4～7月份为雨季，也是当地热带风暴频繁发生的季节，土壤侵蚀主要发生在此期间，因此合理规划施工进度很有必要。施工单位应合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖裸露地面进行临时应急防护，减缓暴雨量对裸地的剧烈冲刷。施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。

2）土方工程和排水工程同步进行

实际施工中要充分考虑本地一次降雨量大的气候特点，落实排水工程措施。在进行土方工程的同时，对于排水工程，争取同步进行，避免雨季地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。

3）沉沙池建设和管理

施工中还须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。

4）为了减少水土流失，施工前，要做好挡土墙，以及生态护坡，再进行土方开挖，应边平整场地、边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施，定期查看雨水排放淤积情况，定期消除淤泥。场地平整时，应尽量选择在晴天进行。

5）水塘采取“清淤换填”方式填平，淤泥经晒干后用作绿化覆土。

采取上述措施后，水土流失可得到有效控制，不会造成明显影响。

6.6.2土地利用影响

本项目建设地土地利用现状以菜地、林地、水塘为主。水塘水域面积约23591.88m2，最大储水量约58979.7m3，储水用途为农业灌溉用水。水塘将采取清淤换填方式填平。项目的建设将改变拟建地土地利用格局和性质，使其变为城市教育科研用地，项目土地利用对周围农灌及生态影响较小。从城市开发规划的需要看，土地利用影响是利大于弊。

6.6.3动植物资源影响

项目所在地为城市边缘区域，受人类影响较明显。项目建设将毁坏现有场地的灌木和草本植物，部分乔木也将被移除，项目所在地的自然生态景观将不复存在；施工期产生的粉尘将影响附近植物的光合作用，对植物生长造成不良的影响。

项目建成后，约有154153.42m2的土地面积为绿化用地，主要用于种植观赏性植物等一些园林草、灌、乔木，因此，由于本项目施工，现有的植被类型将被以观赏性为主要的园林性草、灌、乔木所替，这些替代是可逆的，是用一种人工植物代替另一种人工植被，因此工程后植被将得到一定程度的恢复。

项目所在地周边居民较多，无大的野生动物出没，且无珍贵野生动物，无重要动物繁殖场所和迁徙通道，故项目的建设对野生动物影响轻微。

6.6.4城市景观影响分析

本建设项目所在地现有景观类型可大致分为菜地、林地、水塘、宅基地等，现有景观以人工、半人工景观为主。项目施工期，由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动，将造成大面积的裸露地表；项目建设中，各种施工设备入场和运行、各种施工材料堆放和各项施工活动实施，将不可避免地对周边的城市景观产生局部影响，在一定程度上影响区域景观的和谐，无意间对城市外在形象产生不良影响。但由于建设项目占地面积不大，工程施工期对景观结构和功能影响较小，工程建成后将有利于局地区域景观环境的美化和靓化，为尽可能减轻工程施工对城市景观的影响，作为建设单位要尽量降低这种影响，主要措施有：

（1）做好施工设计、完善施工工艺，强化现场管理，保持建设施工有序、稳步推进。

（2）工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可用统一的整洁的围栏材料分隔，也可以在用地四周树立有积极意义的广告招牌进行分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护已建成区域的整体面貌。

（3）主体工程完成后，拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与周围的环境协调统一。

通过采取以上污染控制措施，该项目施工期对城市景观影响是有限的，周边大多数居民可以接受。

7 营运期环境影响分析

7.1营运期环境空气影响分析

本项目营运期使用能源主要为电能及管道天然气等清洁能源，不设任何燃煤设施，从源头控制了大气污染物的产生。

7.1.1汽车尾气

项目建成后，机动车地面停车位数为 256个。车位分布较分散，启动时间短，废气量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。

7.1.2 锅炉燃料燃烧废气污染影响分析

锅炉房锅炉吨位为 2 t/h，燃料为为清洁能源天然气，年用量约为12.96万m3。经8m高排气筒达标排放。天然气为清洁能源，其燃烧产生的废气对外环境影响较小。

7.1.3食堂用燃料燃烧废气污染影响分析

项目建成后，校区食堂用燃料为天然气，天然气为清洁能源，其燃烧时产生的废气中 SO2、NO2、烟尘产生量很少，对环境影响更小。

7.1.4食堂油烟废气影响分析

本项目排放的气型污染物主要为食堂油烟。项目建成后，设两个食堂，共12灶头，其中地块北部食堂设7个，西部食堂设5个，每个灶头设一个风机（风量3000 m3/h），则废气总量为3888万m3/a。据类比调查，食堂食用油用量一般消耗系数以1kg/100人次计，则本项目食用油最高日消耗量为93 kg/d。据调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则本项目产生油烟量为2.63 kg/d（710.61 kg/a），按日排烟 4 h计，该项目油烟量为0.6575kg/h。油烟废气经过高效油烟机净化处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放（排气筒位于食堂楼顶北侧），其油烟去除效率按90%计，则油烟排放量为71.06kg/a（0.066 kg/h），排放浓度为1.83mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准  (试行)》(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度 2.0 mg/m3。同时，食堂位于项目用地的西、北两侧（具体位置详见平面布置图），距离本项目内建筑物最近有30 m，距离外环境最近距离至少有50 m，距离均较远。因此，本项目油烟废气对内、外环境敏感点影响很小。

7.2 营运期水环境影响分析

根据工程分析，本项目建成后最大日用水量为2662.61 m3/d，全年用水量为71.89万m3/a，日最大排水量为1961.84m3/d，全年的总污水排放量为52.97万m3/a，全年产生污染物的量为CODCr 176.13t/a，BOD5112.83 t/a，NH3-N 13.93t/a，动植物油4.13t/a。

本项目食堂废水经隔油沉淀及化粪池处理、教职员工生活污水经化粪池处理达三级标准后由污水市政管网排入白石港水质净化中心处理，然后排入白石港，最终汇入湘江。经化粪池处理后年排 CODCr 105.94 t/a（200 mg/L），BOD5 52.97 t/a（100 mg/L），NH3-N10.59t/a（20mg/L），动植物油 10.59t/a（20mg/L）。

校区污水分为生活污水与工业废水，工业废水需通过水解酸化→生物接触氧化→沉淀→消毒后与生活污水一起通过校区污水管网排入升龙路污水管，再流经北环路污水干管，汇入项目东西面3.5km处的白石港水质净化中心集中进行二级处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A指标后排入白石港汇入湘江。

生活污水经化粪池预处理后，污染物浓度分别为COD200mg/L、BOD5100mg/L、氨氮20mg/L、动植物油20mg/L，出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足白石港水质净化中心的进水水质要求，废水经白石港水质净化中心处理后达标排入白石港汇入湘江，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，对湘江水质影响较小。

该项目的机电工程系实训大楼内设有车床、磨床、钻床、铣床等设备，实训大楼产生的废水主要有实训过程产生的乳化液。经类比调查，乳化液与水按1:8的比例配制后循环使用，本项目生产过程中的乳化液原液年使用量约0.255m³/a，乳化液使用及放置过程中蒸发损耗0.459m³/a，其余经收集后交有危险废物处理单位处置，年处置量约为1.8m³/a。

项目建成后，实训大楼内地面需定时清洗，清洗时会产生含油废水，环评要求建设单位在机加工实训场所内安装气浮设备，对清洗地面所产生含油废水进行油水分离，废油经收集后交由有资质的单位进行处置，工业废水通过水解酸化→生物接触氧化→沉淀→消毒后与生活污水一起通过校区污水管网排入项目东面3.5km处的白石港水质净化中心集中进行二级处理。机电工程实训大楼建筑面积约为3685m2，通过类比调查，清洗用水取2L/m2,每30天清洗一次，则实训大楼工业废水产生量约66.33m³/a。

环评要求建设单位加强运营期现场管理，规范操作，在设备下方应设置乳化液收集槽，并设置防溅挡板，实训所用的金属构件及产生的边角废料应分别使用具有防渗漏功能的专用容器盛装，防止实训过程中、金属构件及边角废料暂存、转移过程中乳化液跑、冒、滴、漏等现象发生。

7.3 营运期声环境影响分析

项目建成后噪声主要来自公建配套设施如泵房水泵、配电所变压器等运行产生的设备噪声，汽车行驶噪声产生的交通噪声，大型文娱活动及运动会等噪声。

（1）校区内固定设备噪声影响分析

营运期的固定噪声源主要为校区泵房水泵、变配电室等（具体位置见附图2）。

校区共设1座泵房，泵房水泵噪声源强为70～75dB(A)，泵房布置在地下室设备用房，位于地块西部食堂附近绿化用地下方，远离学生公寓等建筑物。建设单位拟对水泵基础作减振处理。类比调查结果表明，水泵房采用吸声、基础减震等措施，通过建筑物隔声后，对本项目和周边声影响较小，不会影响到居民的正常生活。

校区设2座变配电室，共设4座干式变电箱，位于校区中侧绿化用地内，变压器声源强约为65 dB(A)，变配电室采用吸声、基础减震等措施，通过建筑物隔声后，对本项目校区和周边环境影响较小，不会影响到居民的正常生活。

（2）区内交通噪声影响分析

本项目无地下车库，规划地面停车位256个，地面停车坪较为分散，且停车泊位较少，关键是减少车辆的进出次数，特别是晚上22:00后要加强车辆出入的管理，将车辆噪声对停车坪附近学生、教职员工影响降到最小。

表7.3-1  交通噪声源强

| 声源 | 运行状况 | 声级（dB） |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 怠速行使 | 59～76 |
|  | 正常行使 | 61～70 |
|  | 鸣笛 | 78～84 |
| 中型车 | 怠速行使 | 62～76 |
|  | 正常行使 | 62～72 |
|  | 鸣笛 | 75～85 |

（3）大型文娱活动及运动会噪声影响分析

大型运动会（文娱活动）时产生的社会噪声在看台处测得人群欢呼声最高可达 96dB（A），广播声在看台处测得最高为 85dB（A）。学院在总体布局时，主要的教学楼及宿舍布置在南侧，而噪声较大的运动场馆等布置在项目用地北侧，通过布局有效降低了生活噪声对教学区及生活区的影响。同时文娱活动时产生的社会噪声是瞬时的，对外环境及本项目教学及生活区影响有限。

上述分析表明，要减少噪声源的影响必须要选择低噪声设备，这是控制噪声影响的最根本措施。另外，对上述噪声源采取减振、隔声、消声、距离衰减和合理布局的控制措施后，可以减少噪声对项目居住环境的影响，使项目区域声环境达到2类标准。

7.4 营运期固体废物影响分析

该项目产生的固体废物主要为生活垃圾、食堂剩饭剩菜，生活垃圾日产生量为6.804t，年产生量为1837.08t。

（1）教职员工生活垃圾

本项目设计在校教职员工及学生总数为 9300人，参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关数值，生活垃圾按 0.54 kg/人•d计，则产生的垃圾量为5.02 t/d，即1355.4t/a。生活垃圾定点收集后，由校区物业管理人员集中收集后送至职教园垃圾中转站，积累一定量后，由环卫工人送至处置场处置。

（2）食堂剩饭剩菜

本项目规划学位规模12000人，教职员工600人，营运期食堂的剩饭剩菜产生量按0.15kg/人·d计，则产生的餐厨垃圾量为510.3t/a，收集后交由具有相关处置资质的单位进行处置。

（3）医务室医疗废物

本项目营运期医务室已委托湖南省直中医院进行运营，因此，本环评不在另作评价。

- 机电工程系实训大楼工业固废

机电工程系实训大楼营运期产生的固体废物主要为机械加工过程中产生的废边角料、乳化液经沉淀后的废金属屑、废机油、废油布、废乳化液。

废机油、废油布属于危险废物，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08，废乳化液也属于危险废物，按《国家危险废物名录》，分类编号HW09。分别经专桶收集后交有危险废物处理资质单位处置。

在建设单位按照既定方案落实后各类固体废物的处置措施后，本项目的固体废物对周围环境及卫生状况不会产生明显影响。

7.5 营运期生态环境影响分析

本项目规划总用地面积399989.96㎡（合599.98亩），其中净用地面积382514.69㎡，代征城市道路面积17475.27㎡，规划总建筑面积297924.68㎡。地块位于云龙新区株洲职教大学城，东临宋家桥国家粮油储备库。项目建成后，将会对该地以下几方面的生态环境因素带来影响。

（1）教育

学校是教育、培养人才的特定的场所，也是城市化进程中重要的人群聚集区。追求个人、知识、环境、社会的和谐发展将成为未来大学理念的价值取向。一所大学的发展应该是软实力与硬实力共同提升，尤其是软实力。软实力指的是学校的凝聚力、吸引力、向心力和高品位的环境氛围。实践证明学校环境的优劣，对人的全面素质的发展水平和质量起着重要的作用，环境决定着学校的质量，是学校发展的基础。

（2）土地利用

本建设项目净用地面积382514.69m2，为株洲市规划的教育科研用地，目前土地利用现状以菜地、林地、水塘为主，其中包含部分宅基地；项目建设将使现有土地改为教育科研用地，用地性质及土地利用格局将发生根本性的改变。

（3）绿地

根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。参照《绿化环境效应研究》（冯采芹1992年编）有关绿地城市生态补偿效应的资料，不同类型绿地生态补偿能力见表7.5-1。

由表7.5-1可知，降污能力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。建设单位加强了校区的绿化设计。本项目绿化率达40.3%，因此，在一定程度使项目建设区域受损的植被绿地得到补偿和恢复，以改善和提高区域生态系统功能。

表7.5-1  不同类型绿地生态补偿能力

| 绿地类型 | 年吸收CO2（m2/t） | 年滞降尘（m2/t） | 减噪(m2/dB) | 年吸收SO2(m2/t) | 释氧能力(m2/t) | 吸碳能力(m2/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地 | 1.4423 | 0.0012 | 1.5-2.5 | 16.22 | 14.2308 | 5.3719 |
| 绿篱(1m) | 1.2000 | 0.00096 | 7.5左右 | 2.53 | 11.8399 | 4.4444 |
| 灌木 | 0.8982 | 0.00075 | 7.5左右 | 2.03 | 8.8623 | 3.3267 |
| 乔木 | 0.7212 | 0.00046 | 3.0-5.0 | 1.04 | 7.1158 | 2.6711 |

7.6外环境对项目的影响分析

本项目周围（现状）及远期规划中均无大型污染项目，同时项目所在地位于清水塘工业区的东北面，距离达8 km，偏离了主导风向，环境空气质量基本不受清水塘区域的高架点源影响。

项目东侧为中央储备粮株洲直属库及大米厂，距离本项目约200m左右，校区宿舍主要设置在项目西侧及北侧，远离中央储备粮株洲直属库及大米厂，且本项目与中央储备粮株洲直属库及大米厂之间规划由新塘路。

因此，从外环境来看，区域环境空气质量较好，且位于职教园内，适合办学，外环境对本项目的影响较小。

8 环境保护措施分析

8.1 施工期环境保护措施分析

8.1.1 施工大气环境的污染防治措施

1、扬尘的防治措施

（1）洒水抑尘

扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。表8.1-1为施工场地洒水抑尘试验结果。试验表明，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，因此在开挖和钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

表8.1-1  建设期场地洒水抑尘试验结果

| 距离 (m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

（2）限制车速

施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同等清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15kg/h计)情况下的1/3。

（3）保持施工场地路面清洁

为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

（4）避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使要露天堆放，也必须加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

（5）其他措施

1）加强回填土方场地管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；废弃的建筑材料应及时运走，不宜长时间堆积。

2）建筑材料运输车应尽可能采用密闭车斗，保证运输过程中不散落；若无密闭车斗，物料、垃圾的转载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应遮盖严实，保证物料、垃圾等不外露；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。

3）施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置洗车台，以清除车辆泥土，做到车辆不带泥土驶出工地；运输车辆驶出装卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面，导致周围道路扬尘的飞扬。

4）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫和冲洗，以减少车辆运输过程中产生扬尘。

5）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料、燃油和煤作为工地食堂燃料，工地食堂应使用液化石油气或电炊具。

6）施工期间，工地周围设置2.5米以上的围挡，并在场址东、西两侧适当增加围挡高度。

7）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。

8）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物质、渣土或废弃物输送到地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

9）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

10）施工场地周边必须设置标准围挡，房屋建筑要实行封闭式施工。

11）按照株政办发(2005)33号文有关规定使用商品混凝土，不得进行混凝土现场搅拌，施工单位应严格执行该项规定，不得在施工现场设立混凝土搅拌站，以减少混凝土搅拌所产生的粉尘和噪声对周围环境的污染。

12）为改善城市环境，净化城区空气，减少噪声和粉尘污染，提高建筑工程质量和文明施工管理水平，建筑工地必须达到国家及省规定的环保标准。

2、施工期机械废气和运输车辆尾气

施工机械一般采用柴油作为动力，施工运输车辆如自卸车和载重汽车等通常是大型柴油车，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃和一氧化碳，作业机械使用数量较少，产生的废气量较少，废气经空气扩散稀释后对周围环境空气影响不大。施工机械不得使用劣质燃油，不得使用淘汰的废旧机械。

3、施工营地食堂废气

施工期施工营地设置食堂供施工人员统一就餐，本环评要求施工营地食堂安装油烟净化器，油烟废气经过油烟净化器处理后通过排气管道外排，能够保证外排油烟浓度≤2 mg/m3，对项目周围环境空气质量的影响较小。

8.1.2 建筑施工噪声的污染防治措施

施工噪声是居民特别敏感的噪声源之一。根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能采取噪声控制措施从根本上予以消除。施工噪声预测结果表明，该项目施工期间所产生的噪声绝大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其对周围环境的影响，根据施工期间各噪声污染源的特点，提出相应的施工期间的噪声污染防治对策，建议建设单位从以下几方面着手，尽量减少因本项目施工给周边人群生活、工作带来的不利影响。

（1）在施工过程中，施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，控制产生噪声污染的作业时间，避免施工扰民事件发生。

（2）施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（22:00-6:00）应禁止高噪设备施工，以免影响附近居民的休息，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。装修施工过程中，夜间（22：00～6：00）应禁止高噪声装修施工活动及运土。

（3）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。对于固定的设备噪声，必须加装隔声罩和消声装置。

（4）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工，有效控制，以缓解其影响。

（5）施工部门应合理安排施工时间和施工场所，高噪声施工机械设备应尽量设置于场地东部，并落实相应的隔声措施，远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范，减少对周围环境敏感点的影响。

（6）在项目施工边界（特别是东西两侧离居民较近处）设置围墙、临时隔声屏障或竖立大型广告牌，最大程度减少施工噪声对周围敏感点的影响。

（7）对高噪声设备（如水泵、空压机等）要进行适当屏蔽，进行临时的隔声、消声和减振等综合治理。

（8）如果本项目的建设需对地基进行打桩加固处理，应选用液压长螺旋打桩机替代柴油打桩机，既可以避免噪声污染，又可以减少柴油打桩机产生的废气污染。

（9）要求业主单位在施工现场公示投诉电话，一旦接到居民投诉，业主单位应及时采取相应的措施进行控制和处理，并与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。本项目不同施工阶段的噪声控制应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。

只要建设单位按以上措施对施工期间的噪声进行控制和治理，施工期噪声对周边环境的影响可降至最低。

8.1.3 施工期水环境的污染防治措施

为减少施工期废水对水环境的影响，在工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》。项目施工期地面水的排放方式应结合项目建成营运后校区的雨水、污水的排放方式一并组织设计，统一考虑，防止乱排、乱流，施工区域内设置泥砂沉淀池、隔油隔渣池、化粪池等简单的污水处理设施；施工产生的泥浆水及冲孔钻孔打桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后排放；施工工地的粪便污水经化粪池预处理、工地食堂污水经隔油隔渣预处理后方可排放，且外排施工人员的生活污水应全部排入附近的市政污水管网，其它的施工废水经沉淀后排入城市雨水管道，经田心排渍站排入白石港汇入湘江。。

严禁将泥浆水直接排入下水道，防止下水道因此而堵塞。

严禁将施工期污水直接排入白石港。

8.1.4 施工期固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为施工过程中产生的施工建筑垃圾、废弃包装材料和施工人员产生的生活垃圾等。为尽可能减轻施工期固体废物对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）建设项目开工前，施工单位或承建单位应当联系市环境卫生行政管理部门，与市环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生的各类施工固体废物及时清理，保持施工现场整洁。

（2）施工建筑垃圾由施工单位或承建单位和市容管理处渣土办联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋，不会对环境造成影响。

（3）建筑施工过程中废弃包装材料回收利用。

（4）施工人员生活垃圾经建设单位集中收集，由环卫部门统一运送至生活垃圾填埋场卫生填埋，不会对外环境的污染。

（5）运输建筑材料车辆要密闭，出场地前要清洗掉车辆下部及轮子夹带的泥土。洗车泥浆水经充分沉淀后才能排放入城市雨水排水管网。

（6）工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地。

（7）建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要按指定地点堆放并及时清运。

（8）严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的要求，不得将危险物品混入建筑垃圾中，也不得将建筑垃圾混入生活垃圾中处置。

8.1.5 施工期环境保护要求

城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家及省规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；房屋建筑要实行封闭式施工；施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置洗车台，以清除车辆泥土，做到车辆不带泥土驶出工地；应在施工现场挖一简易沉淀池，将泥浆水沉淀后排出，或用离心机将泥水分离后排放，施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；按照株政办发（2005）33号文有关规定要使用商品混凝土，不得进行混凝土现场搅拌。场地平整所需外接土方应委托有资质的专业渣土运输公司运输。

禁止高噪声设备夜间（22:00～6:00）作业。若确因工艺需要须夜间连续施工时，应事先向市环保行政主管部门进行申报并得到批准，并向周围居民等单位进行公示，做好解释说明工作。做好计划免疫工作，认真做好居住、生活和饮食卫生管理及防疫。所有的施工人员临时居住的工棚应及时拆除，应做好消毒灭菌清除工作。

由于本项目位于株洲市城市边缘区，施工期间，施工运输车辆应避免穿越中心城区，绕避居民集中区、学校、医院，尽量避免施工扬尘、施工噪声对环境的影响。

本项目施工期长达三年，只有在认真采取上述施工期污染控制措施后，施工期对周围环境以及环保目标才不会造成明显的污染影响。

8.2 营运期环境保护措施分析

8.2.1 环境空气保护措施分析

本项目的气型污染源主要来源于食堂油烟废气。

（1）食堂油烟废气经过高效油烟机净化处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放（排气筒位于食堂楼顶北侧），不得侧排，能够保证外排油烟浓度≤2 mg/m3，对项目周围环境空气质量的影响较小。

8.2.2 水环境保护措施分析

该校区投入使用后，废水排放主要来源于学生、教职员工生活、食堂废水及机电工程系实训大楼产生的工业废水。校区内生活性废水包括冲厕排水、盥洗水等。校区内排水采用雨污分流制，室外雨水排入市政雨水管网。校区污水分为生活污水与工业废水，工业废水需通过水解酸化→生物接触氧化→沉淀→消毒后与生活污水一起通过校区污水管网排入升龙路污水管，再流经北环路污水干管，汇入项目东面3.5km处的白石港水质净化中心集中进行二级处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A指标后排入白石港汇入湘江。

项目化粪池埋深较浅，距离污水接管口较近，项目污水接管排入城市污水管网方便，污水自流进入升龙路污水管，再流经北环路污水干管，因此项目化粪池设置基本合理可行。

该项目的机电工程系实训大楼在实训过程产生的乳化液循环使用，在使用及放置过程中有部分被蒸发，其余经收集后交有危险废物处理单位处置，不外排。

实训大楼内的地面清洗会产生含油废水，环评要求建设单位在机加工实训场所内安装气浮设备，对清洗地面所产生含油废水进行油水分离，废油经收集后交由有资质的单位进行处置，工业废水通过水解酸化→生物接触氧化→沉淀→消毒后与生活污水一起通过校区污水管网排入项目东面3.5km处的白石港水质净化中心集中进行二级处理。

白石港水质净化中心位于云龙示范区学林办事处双丰村锅底组一带，项目占地149亩，设计总规模20万吨/日，主要服务田心片区、轨道交通科技城、云龙示范区南部区域，总服务人口33.26万人。该项目分两期建设，其中一期工程日处理污水8万吨，总投资48846.43万元，服务范围包括田心片区和云龙示范区起步区两部分，本项目在其服务范围之内。

2014年1月，白石港水质净化中心一期正式通水试运行，日处理污水能力为8万吨，污水处理采用微曝氧化沟法+曝气生物滤池工艺，处理后水质符合回用条件，白石港水质净化中心配套建设了数十公里的回用管线，将处理后的部分中水送到云龙示范区的各个位置，部分外排至白石港汇入湘江。回用的中水将主要作为园林绿化用水、城市道路冲洗用水和生态景观用水。污水处理厂设计进、出水水质见表8.2-1。

表8.2-1   白石港水质净化中心设计进、出水水质

| 项目 | COD | BOD5 | SS | TN | NH4-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 230 | 130 | 180 | 35 | 25 | 3 |
| 出水 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5（8） | ≤0.5 |

本项目投入使用后，污水排放量为1961.84t/d，占白石港水质净化中心一期工程受纳废水规模的2.45%，从处理规模上，该污水处理厂可完全接纳本工程废水。本项目污水经化粪池预处理后，外排废水污染物浓度分别为COD200mg/L、BOD5100mg/L、氨氮20mg/L、动植物油20mg/L，排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足白石港水质净化中心的进水水质要求，且校区四周规划道路规划于2015~2016年年底前完成建设，而本项目预计于2016年12月底竣工，因此，本项目营运后污水进入白石港水质净化中心处理是可行的，最终外排水对湘江白石江段水质影响甚微。

8.2.3 固体废物处置措施分析

对于校区排放的生活垃圾，包括有大量的有机物和无机物，同时还有一部分塑料、废纸、金属、玻璃和织物等。对于这部分垃圾应设立一定数量的垃圾点，对各种垃圾进行分类处理，并做到及时清运，避免造成垃圾二次污染。从而防止冬季由于风力较大而形成垃圾飞散，夏季由于气候炎热而腐质变坏，滋生蚊蝇。同时，对于可利用的垃圾，充分回收利用，变废为宝；对于不能利用的垃圾及时运送市指定的垃圾处理场。

本建设项目营运期生活垃圾日产生量为6.804t，年产生量为1837.08t，生活垃圾由校区内清洁人员定点收集后，再交环卫部门统一进行无害化处置。垃圾外运途中，应采取有效的密闭或覆盖措施，避免二次污染。另外，垃圾集中点的外观设计应与项目的建筑风格相一致，以不破坏整体的协调性。

本项目规划学位规模12000人，教职员工600人，营运期食堂的剩饭剩菜产生量按0.15kg/人·d计，则产生的餐厨垃圾量为510.3t/a，收集后交由具有相关处置资质的单位进行处置。

本项目营运期医务室已委托湖南省直中医院进行运营，因此，本环评不在另作评价。

8.2.4 噪声污染防治措施分析

本项目营运期噪声主要来自公建配套设施如泵房水泵、配电所变压器等运行产生的设备噪声，汽车行驶噪声产生的交通噪声，大型文娱活动及运动会等噪声。

（1）大型文娱活动及运动会噪声防治措施

大型运动会（文娱活动）时产生的社会噪声在看台处测得人群欢呼声最高可达 96dB（A），广播声在看台处测得最高为 85dB（A）。学院在总体布局时，主要的教学楼及宿舍布置在南侧，而噪声较大的运动场馆等布置在项目用地北侧，通过布局有效降低了生活噪声对教学区及生活区的影响。同时文娱活动时产生的社会噪声是瞬时的，对外环境及本项目教学及生活区影响有限。

（2）配套设备噪声防治措施

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。

②采用吸声、消音技术。对产生噪声大的设备应放置在单独的构筑内，周围可附吸声材料，通过隔声、吸声减少噪声强度。

③减轻振动，支架作弹性支撑连接。

④设备安装位置要得当，避免放置在学生、教职员工生活区的一侧。具体措施见表8.2-2。

表8.2-2  配套设备噪声源防治措施一览表

| 噪声源 | 声压级[dB(A)] | 数量及源强位置 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 70-75 | 1座，位于地块西部食堂附近绿地地下 | 远离生活区，减振，支架作弹性支撑连接；建筑隔声；附吸声材料 |
| 干式变压器 | 65 | 4处，位于中部绿化带 | 远离生活区，减振；建筑隔声；附吸声材料 |

（3）交通噪声防治措施

为降低公路交通噪声对本项目的影响，确保噪声达标，建设单位拟在建筑材料、构造措施、绿化等方面采取如下降噪措施：

①建筑外墙，门窗等采用隔音材料，可降噪5dB(A)；

②在道路一侧种植绿化控制带，以充分发挥绿地减噪效果，绿地种植结构拟采用乔灌草复层种植结构，使种植立面的每个层次都有茂密的树冠层，可降噪5dB(A)，以有效降低噪声对本项目的影响。

8.2.5物业管理中的环境管理措施

建立稳定的物业管理机构，做好如下工作：

（1）保证环保设施如垃圾收集系统的良好运行，配备专职管理人员和考核措施；

（2）及时清扫校区路面，减少扬尘；

（3）保持校区的绿化环境，及时修整和养护；

（4）禁止校区内行车鸣号和其他噪声，创造安静的环境；

（5）校区张贴环境保护管理公告，并加以广泛宣传，使居民家喻户晓，平时加强巡视，防止破坏和污染环境的事件发生。

8.2.6绿化措施

绿色植物不仅能美化环境、净化空气，还能减噪吸尘、改善小气候和防止空气污染等，具有不可忽视的作用。

关于绿化问题，建设单位在设计时已予以规划，在项目内进行有效的绿化，包括在建筑场地内除主体建筑外，将布置为草坪、绿树等，营造出美丽整洁的环境，成为校园风景的重要组成部分。

8.3 环保投资估算

本项目环保投资估算详见表8.3-1。本工程总投资79985.99万元人民币，用于环保方面的投资估算约918万元，占工程总投资的1.15%。

表8.3-1  本工程环保投资估算表

| 序号 | 投资项目(工程措施) |  | 单位 | 数量 | 投资 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 沉淀池、化粪池、隔油池 | 处 | 1 | 20 | -- |
|  |  | 废水沉淀池 | 处 | 2 | 2 | 1万元/处 |
|  |  | 遮盖料堆及运输车的帆布等遮盖物；施工现场洒水设施等 | 套 | 8 | 8 | -- |
|  |  | 局部设围障隔声 | 处 | 1 | 10 | -- |
| 2 | 营运期 | 绿化 | m2 | 154153.42 | 420 | -- |
|  |  | 化粪池、隔油池及污水管网 | 套 | 1 | 360 | -- |
|  |  | 竖向通风井 | 处 | 2 | 8 |  |
|  |  | 油烟净化器、风机 | 套 | 2 | 20 |  |
|  |  | 垃圾收集桶 |  |  | 20 | -- |
|  |  | 设备降噪，通排风系统吸声、消音及隔声等措施 | 套 | 1 | 50 | -- |
| 3 | 总计 |  | -- | -- | 918 | -- |

9 项目合理合法性分析

9.1产业政策符合性分析

本项目属于学校，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，也不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。

9.2 选址合理性分析

9.2.1区位分析

本项目选址于云龙新区株洲职教大学城，东临宋家桥国家粮油储备库。项目所在区域交通道路四通八达，到长沙、湘潭仅40分钟车程，交通便利，为居民出行提拱了较为便利的条件。项目所在区域公用基础设施已基本到位，水电气等来源具有充分的保障。施工期间的动力、水供应，施工后或投入使用后的上下水，电力，燃力，交通，通讯的供应和使用条件良好。

9.2.2与规划相容性分析

本项目为学校项目，建设单位已获得该地块的使用权，用地性质为教育科研用地。根据《株洲市城市总体规划--土地利用规划（2006-2020）》（2013年修订）中规划，本项目建设地块为教育科研用地，因此本项目的建设符合株洲市城市总体规划、云龙示范区分区规划要求。

9.3 与周围环境协调性分析

项目周边以教育、居住建筑为主，外环境对本项目影响不大。本项目所在区域的市政配套如给水、排水、供电、垃圾收集体系和道路交通等已将规划建设。综合分析周围的环境，本项目地块适宜作为教育科研用地。

9.4 总平面布置合理性分析

湖南汽车工程职业学院新校区建设项目的总平面布置将体现“功能分区明确，动静分区合理，人流、车流组织有序，环境优美，绿意盎然”的特点。按照职教城总体规划，拟建校园的总平面布局按功能又分成五个区，即：教学区、行政办公区、实训实习区、生活区、文体运动区，功能分区明确而又互相联系紧密：

场址中心地带有两座小山，利用场地内的山形布置，保留现有山体作公园，山水穿流与学校教学区之间，使得教学建筑点缀于优美的自然环境之中，将校园布局因地就势，处处成景，建造错落有致的生态校园。

校区东面布置为行政办公区、实训实习区：含实训楼、行政办公楼利用场地内的山形布置亦隐于山水之间，围绕公共实验楼形成一个完整的教学中心。

校区南面布置为行政办公区、教学区、实训实习区：含校门、图书信息大楼、公共教学楼、科研楼、实训楼、传达室等辅助用房。

校区西面布置为文体活动区、学生生活区：含风雨操场、学生公寓、食堂、配电房通过现代的体育设施来体现校园的形象风貌。文体活动区含有附看台的标准田径场，部分网球场，篮、排球场。

校区北面布置为学生生活区：含学生公寓、青年教师公寓、食堂。该区域单独成区，有利于管理工作的开展。

根据用地条件，垃圾处理设施就近安排在各建筑物适当位置，方便城市清洁及校区内学生、教职员工投放。

整个用地在四周均个布置了一个出入口，主入口设置在用地南边的北环大道北侧。

地面停车采用沿内部道路进行布置的方式，依各建筑局部设置地面停车位，方便临时停车。在基地内设置了可停256辆车的室外绿化停车坪，项目不设地下车库。

消防上一方面尽可能利用周边城市道路另一方面利用本项目的地面行车环道满足消防要求，设置各单体建筑的消防登高扑救场地并在校区道路围合的空间内解决消防登高地场地设置问题，采用能满足消防车通行的地面设计（宽度、净空高度及承载力）。

综上所述，本项目总平面布置基本合理。

9.5清洁生产水平评价

本次评价将针对项目生产特点，采用系统分析方法，对建设项目的原材料选择、能源和原材料利用、污染物的控制与削减等指标进行分析评价。

9.5.1施工期清洁生产分析

施工中主要工程内容为施工场地的平整和新建筑的建造，整个施工过程中没有化学反应的发生，所有物质仅发生物理变化，因此，相对该项目施工而言，清洁生产主要是要求施工中尽量减少污染物的排放量，并积极选用新型建筑材料和先进施工设备。为贯彻“清洁生产”原则，该项目施工主要从以下几个方面进行施工方式的改进和建筑材料、施工设备的选用：

（1）施工方式的改进

①施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”（指对施工现场各施工要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和保养）活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。

②积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。尽可能地采用商品混凝土、混凝土构件，钢木加工等，尽量采用工厂化生产。

③改革施工工艺，减少手工作业，降低劳动强度；并应用电子计算机和闭路电视监控系统提高机械化水平和工厂化生产比重；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。

（2）建筑材料的选用

①坚持可持续发展战略，积极推广使用轻质、高强、节土、节能、利废的新型墙体材料，禁止使用粘土实心砖；推行复合墙体和屋面技术，改善和提高墙体保温及屋面防水性能。

②其他建筑材料积极采用符合国家标准的节能、节材、节水的新型材料和部件。积极推广使用塑料管材、塑钢窗和节水型卫生洁具，淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷芯水龙头，禁止用原木门窗。

③建设单位装修过程应符合建设部制定的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001），该规范对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标作了规定。

④项目工程竣工时，建设单位要按照国家质量监督检验检疫总局制定的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》》要求，对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测，建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。

⑤禁止使用螺旋升式铸铁嘴、一次冲洗水在9升以上的坐便器等建设部淘汰的落后产品；建议使用符合《陶瓷片密封水嘴》（JC-663-1997）及《水嘴通用技术条件》（QB/T1334-98）的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。

（3）建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械。

9.5.2营运期清洁生产分析

本项目校区建成营运后，根据其特点，确定其清洁生产的内容有：

（1）做好校区营运中生活废水污染防治工作，确保生活污水预处理设施的正常运营。

（2）做好校区生活垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定。提倡垃圾袋装化，实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用。

（3）提高校区人群的环境意识，对校区的人群进行节水、节能宣传教育，鼓励校区人群使用清洁能源，以保护区域生态环境。

（4）做好校区绿地景观的保护工作，保证营运中校区绿地不被破坏、绿地面积不降低，景观不损坏。

（5）该项目用水由株洲市城市自来水管网供应，可以达到清洁生产一级标准要求；用电来自市政供电电网，食堂燃料采用天然气，为清洁能源。

9.5.3项目清洁生产评价结论

综上分析，该项目建成营运期，充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。建设项目在资源能源利用、污染物产生排放等方面均符合清洁生产的要求，实现了节能、降耗、减污的目的。环评建议校区公共照明系统，可考虑使用太阳能，减少电能消耗。

9.6选址合理性结论

综上所述，本建设项目符合国家产业政策，符合株洲市城市总体规划、云龙示范区分区规划要求。项目建设地交通条件十分便利，市政设施配套较齐全；项目建成后各类污染物均做到达标排放，对外界环境影响小；外环境对项目的环境质量影响较小，无明显的环境制约因素。因此，本项目选址可行。

9.7总量控制可达性分析

本项目为学校项目，能源为电和天然气，燃料燃烧产生的污染物排放量很小。项目生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过校区污水管道进入升龙路污水管，再流经北环路污水干管，进入项目东面3.5km处的白石港水质净化中心进一步处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入白石港汇入湘江白石江段。根据株洲市总量控制相关规定，城市生活污水如进入城市污水处理厂，则其排污总量纳入城市污水处理厂统一管理，不需单独申请总量控制指标。本项目符合总量控制要求。

10 公众参与

10.1公众参与目的

本工程从施工到营运都将对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接地影响邻近地区公众利益。

本次环评公众参与的目的是：通过公众参与，听取和了解公众对该工程的看法、意见和建议，可弥补环评工作中可能存在的遗漏和疏忽；可更全面地认识和利用环境资源，使项目的设计更完善、合理，使环保措施更实际，为政府部门决策提供科学依据；可提高公众的环境意识，促进公众自觉参与环境保护，让更多的人认识了解该项目的意义及可能引起的环境问题以获得他们的支持和理解，便于工程的顺利进行。

10.2公众参与方式

1、我公司在接受委托后，于2014年12月2日—12月15日在环评爱好者论坛上进行了第一次公示，公示内容包括建设项目的名称及概要、建设项目的建设单位的名称和联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等。公示现场图片见图10.2-1、图10.2-2。

图10.2-1 网上公示图片

图10.2-2 报纸公示图片

2、我公司于2014年12月16日—2014年12月27日在拟建厂址周围以现场张贴的方式进行了第二次公示，公示内容包括建设项目情况简述、建设项目对环境可能造成影响的概述、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限（附环境影响报告书简本的索取方式和联系方式）、公众索取补充信息的方式和期限、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止时间。公告现场图片见图10.2-3。

图10.2-3公示图片

3、在上述公示发布后，建设单位对拟建场址周围可能受影响的居民、单位团体进行了走访调查，并发放公众参与调查表，向公众说明项目的环境、社会和经济效益，对区域环境质量和生活条件等因素可能带来的有利影响和不利影响，以及工程采取的减缓不利影响的措施，并就他们所关心的与项目有关的环保问题提出意见和建议。本项目共发放公众参与调查表22份，其中个人公众参与调查表20份，调查对象为拟建项目区域拆迁户以及附近居民区；团体公众参与调查表2份，调查对象为株洲市荷塘区桂花村村委会和中央储备粮株洲直属库。本项目被调查人基本情况见表10.2-1；本项目被调查单位基本情况见表10.2-2。

表10.2-1本项目被调查人基本情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 单位或住址 | 联系电话 | 方位与距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易菊萍 | 女 | 51 | 自由 | 初中 | 戴家岭芙蓉社区 | 15897335877 | E，50-400m |
| 2 | 刘杰华 | 男 | 46 | 自由 | 高中 | 戴家岭芙蓉社区 | 13975337375 | E，50-400m |
| 3 | 胡建林 | 男 | 64 | 自由 | 小学 | 戴家岭芙蓉社区 | 13787806760 | E，50-400m |
| 4 | 黄友利 | 女 | 48 | 个体 | 高中 | 戴家岭芙蓉社区 | 13467728631 | E，50-400m |
| 5 | 寇六毛 | 男 | 60 | 务农 | 初中 | 戴家岭芙蓉社区 |  | E，50-400m |
| 6 | 文池 | 男 | 40 | 销售 | 高中 | 戴家岭芙蓉社区 | 15273328980 | E，50-400m |
| 7 | 向利 | 女 | 35 | 个体 | 高中 | 宋家桥村言家湾组 | 18670821418 | SE，30-50m |
| 8 | 陈灵芝 | 女 | 71 | 务农 | 小学 | 宋家桥村言家湾组 | 15570720012 | SE，30-50m |
| 9 | 左杏娥 | 女 | 85 | 务农 |  | 宋家桥村言家湾组 |  | SE，30-50m |
| 10 | 陈德美 | 女 | 53 | 自由 | 小学 | 宋家桥村言家湾组 | 13762398098 | SE，30-50m |
| 11 | 宋安成 | 男 | 60 | 务农 | 小学 | 宋家桥村龙井坡组 | 14789422389 | 区内 |
| 12 | 凌深才 | 男 | 60 | 务农 | 初中 | 宋家桥村龙井坡组 | 13387330075 | 区内 |
| 13 | 胡建海 | 男 | 58 | 工人 | 高中 | 南车长江公司株洲分公司 | 22806561 | NW，15-200m |
| 14 | 言国旗 | 男 | 52 | 务农 | 小学 | 桂花村湖海冲组 | 13574258448 | NW，15-200m |
| 15 | 言佑民 | 男 | 65 | 自由 | 小学 | 桂花村湖海冲组 | 13874126821 | NW，15-200m |
| 16 | 言佳 | 男 | 24 | 个体 | 大专 | 桂花村湖海冲组 | 15873340287 | NW，15-200m |
| 17 | 汤桂珍 | 女 | 52 | 务农 | 小学 | 桂花村湖海冲组 | 18273303349 | N，20-150m |
| 18 | 言剑 | 男 | 26 | 文员 | 大专 | 桂花村湖海冲组 | 15873340500 | N，20-150m |
| 19 | 汤建华 | 女 | 67 | 务农 | 小学 | 桂花村皂角塘组 | 13467738975 | N，20-150m |
| 20 | 言泽 | 男 | 32 | 个体 | 初中 | 桂花村皂角塘组 | 15115360108 | N，20-150m |

表10.2-2  本项目被调查单位基本情况

| 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中央储备粮株洲直属库 | 荷塘区戴家岭299号 | 28780507 |

10.3公众参与调查结果

### 10.3.1个人调查结果及分析

本次调查共发放个人调查问卷20份，回收20份，回收率100%。本评价对回收的问卷进行了统计，统计结果见表10.3-1。

表10.3-1  公众参与单位和个体调查结果统计表

| 1 | 您是否了解该项目？ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A、了解（15/75%） |  |  |  | B、不了解（5/25%） |  |  |  |
| 2 | 您认为该地区最大的环境问题是？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、大气污染（5/25%） | B、水污染 （3/15%） |  | C、噪声污染 （10/50%） |  |  | D、固体废物 （2/10%） |  |
| 3 | 您认为该项目的建设对您的日常生活有何影响？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、有利（4/20%） |  | B、不利（2/10%） |  |  |  |  | C、无影响（14/70%） |
| 4 | 您认为该项目的建设对当地的经济发展有何影响？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、有利（19/95%） |  | B、不利（0/0%） |  |  |  |  | C、无影响（1/5%） |
| 5 | 您认为该项目的建设对周围环境的影响是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、增加污染（6/30%） |  | B、减轻污染（0/0%） |  |  |  |  | C、无影响（14/70%） |
| 6 | 您是否赞成该项目的建设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、赞成（20/100%） |  |  |  |  | B、（0/0%） |  |  |

由表10.2-1及表10.3-1可知：

（1）有75%的被调查者了解本项目，有25%的人不了解该项目的建设。

（2）有25%的被调查者认为当地主要环境问题为大气污染，10%的被调查者认为当地主要环境问题为固废污染，50%的被调查者认为当地的主要环境问题为噪声污染，15%的被调查者认为当地的主要环境问题为水污染。

（3）20%的被调查者认为本项目的建设对其日常生活有利，10%的被调查者认为本项目对其日常生活不利，70%的被调查者认为本项目对其日常生活无影响。通过询问，认为对其日常生活不利的主要原因是项目在施工期可能对其自身及家人出行造成不便，对其生活质量、居住环境造成影响。

（4）95%的被调查者认为项目的建设对当地经济的发展有利，有5%的被调查者认为项目的建设对当地经济的发展无影响，没有人认为项目的实施对当地经济的发展不利。

（5）30%的被调查者认为本项目的建设会增加周围环境污染，没人认为本项目会减少周围环境污染，70%的被调查者认为本项目对周围环境无影响。通过询问，认为会增加周围环境污染的主要原因是项目施工过程中产生的施工噪声、施工扬尘会影响周围环境质量状况。

（6）100%的被调查者对项目的建设表示支持，没有人对项目的建设表示反对。

统计结果表明，大多数被调查者了解本项目，认为本项目的建设对当地经济发展有利。有10%的被调查者认为项目在施工期可能对其自身及家人出行造成不便，对其生活质量、居住环境造成影响，认为本项目的建设对其日常生活不利；有30%的被调查者认为本项目施工过程中产生的施工噪声、施工扬尘会影响周围环境质量状况，从而增加周围环境污染。

通过询问，多数调查者是从近期（施工期）项目建设对周围环境的影响来考虑的，随着施工的结束，施工期的短暂影响也随之结束，对周围环境造成的临时影响，比如施工噪声、施工扬尘等也随着项目的建成投运和场地地面的硬化或绿化消失。建设单位承诺，项目建设期间，将通过切实落实各项污染防治措施、加强管理，最大限度地减少对环境的影响。通过对建设方环保措施的进一步了解，100%的被调查者对本项目的建设表示支持。

10.3.2团体调查结果及分析

本次调查走访了项目所在地荷塘区桂花村村委会和中央储备粮株洲直属库两家单位代表在认真听取了项目基本情况介绍后，发表了其意见和看法，填写了意见调查表，均同意该工程的建设，并希望项目建设单位在施工过程中严格履行承诺，减少对周围环境的影响。

10.3.3公众对项目的反馈信息

截至本项目出书时间为止，未收到公众有关书信、电话及电子邮件方式提出的意见和建议。

10.4公众意见及答复

本项目公众参与以及调查走访期间，公众提出的意见主要有：

（1）希望项目建设单位严格履行项目概况建设中的承诺，在建设过程中严格控制扬尘、噪声等污染；

（2）做好与周边校区、辖区单位之间的沟通工作，避免不必要的投诉状况的发生；

（3）在居民正常休息时间，不要有大的机械噪声；

（4）做好渣土车的管理，尽量减少渣土运输过程中对周边环境的影响。

针对公众提出的意见与建议，建设单位表示将严格履行承诺，加强管理，落实各项环保措施，以使项目建设对周边环境的影响降到最低。同时，建设方将做好与周边校区、辖区单位之间的沟通工作，在项目建设期间，公众有何意见与建议，可以联系建设方协调解决。

本项目得到所有被调查对象的支持，为使拟建项目的建设能进一步得到区域广大群众的理解和支持，环评建议建设单位做好以下工作：

（1）建设单位施工过程中应在认真听取区域公众意见的基础上，采取积极的措施，认真落实公众合理的、有建设性的意见和要求。

（2）项目施工时，注意减轻施工噪声、粉尘、固体废物等污染影响，维持区域居民的正常生产、生活秩序。

（3）对环评报告书中提出的环保措施应予以落实，以使项目建设对环境的影响降为最低。

11 环境管理与监测

11.1 环境管理

11.1.1 环境管理机构设置

本项目环境管理和监测的重点在本项目建设期，加强建设期的环境管理是控制和减少建设期污染影响的关键。本项目施工期环境监测工作可委托株洲市环境监测中心站进行。本项目营运期，由于学校不同于一般的工业项目，一般可不设立专职环境管理机构，但要有专门负责营运期环境管理的人员。

11.1.2 环境管理任务

（1）编制、提出项目施工期、运行期的环境保护计划；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受环境保护行政主管部门的监督和领导，配合环境保护主管行政部门做好环保工作；

（3）制定和实施环境监测方案，整理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向环境保护行政主管部门上报；

（4）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度；

（5）监督各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准；

（6）制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。

（7）控制可能产生污染影响校区学生、教职员工生活环境质量的项目进入校区内经营，对产生噪声、废气、恶臭、废水等污染物可能影响学生生活、办公环境的项目，必须依照环保法律法规，坚持做到按一环评，二审批，三准入，四验收、五监督的程序进行。

（8）接受居民环保投诉，积极协调处理好校区环境问题。

11.1.3 环境管理计划

本项目的环境管理分为施工期和营运期两个阶段，具体环境管理计划详见表11.1-1、表11.1-2，环境管理计划的监督由当地环保部门承担。项目施工前应到环境保护部门办理相关手续，以便施工期间环境管理部门做好环境施工监理工作，进行定期和不定期的环境监理，保证施工期各项环境保护措施得到严格执行。项目建成后应对排污口实施规范化管理。

表11.1-1  施工期环境管理计划

| 环境问题 | 管理内容 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 1 空气污染 | 料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。 | 建设单位、施工单位 |
| 2 噪声 | 噪声大的施工工作应不在夜间(22:00-6:00)进行。 加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。 |  |
| 3 生活污水及生活垃圾 | 施工场地生活污水、施工机械废水不得随意排放，在施工住地应设置垃圾箱和卫生处理设施。 |  |
| 4 施工安全 | 为保证施工安全，施工期间在施工现场应设置安全标志。 |  |
| 5 运输管理 | 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，减少尘埃和噪声污染。制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。 |  |
| 6 建筑垃圾 | 尽量回用，不能使用的建筑垃圾集中堆放，送至市政指定垃圾处理场处置。场地平整借方由专业渣土运输公司负责。 |  |
| 7 生态保护 | 应边平整场地、边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施，定期查看雨水排放淤积情况，定期消除淤泥。 |  |

表11.1-2  营运期环境管理计划

| 环境问题 | 管理内容 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 1 生活污水 | 下水管道疏通，污水排放口规范化。 | 物业单位 |
| 2 固体废物 | 生活垃圾要管理和清理转运。本项目不设垃圾站，必须做到“日产日清”，并做到统一时间、固定地点清运垃圾。 |  |
| 3 绿化 | 工程绿地率要达到40.3％。 |  |
| 4 硬化工程 | 除绿地外，硬化率达100％。 |  |
| 5 锅炉废气 | 使用天然气清洁能源，达标排放。 |  |

11.2 环境监测

11.2.1 监测目的

通过必要的环境监测计划的实施，全面及时地掌握工程施工期和营运期环境状况，为制定必要的污染控制措施提供依据。

11.2.2 监测机构

施工期和营运期的环境监测应由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担。

监测重点为大气、噪声，采用定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测计划见表11.2-1。

表11.2-1  环境监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工现场 | TSP | 每季度一次(施工高峰酌情加密) |
|  |  | 噪声 | 每季度一次 |
| 营运期 | 场界噪声 | 等效A 声级 | 1 次/年 |
|  | 食堂油烟气排口 | 油烟 | 1 次/年 |
|  | 废水排污口 | COD、BOD5、动植物油 | 1 次/年 |

11.3 环保“三同时”项目

本工程环保“三同时”验收项目见表11.3-1。

表11.3-1  建设项目“三同时”验收一览

| 序号 | 验收 类别 | 设施 | 监控指标与标准要求 | 采样点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 排气筒 | 锅炉燃料燃烧废气采用天然气清洁能源，经 8m高排气筒排放 |  |  |
|  |  | 油烟竖井 | 食堂油烟烟竖井排放 |  |  |
|  |  | 静电抽油烟机 | 油烟≤2mg/m3 | 排气筒口 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 废水 | 化粪池 隔油沉淀池 | CODcr≤500mg/L | 总排口 | 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级 |
|  |  | 排水系统雨污分流 |  |  |  |
|  | 噪声 | 水泵、风机、变压器等设备减震降噪措施 | 昼间＜60 dB(A) 夜间＜50 dB(A) | 场界外1m | GB22337-2008 2级标准 |
|  | 固废 | 生活垃圾分类收集设施 |  |  |  |
|  |  | 食堂剩饭剩菜委托有资质的单位进行收集处理 |  |  |  |
| 5 | 绿化 | 场区周边环境绿化 |  |  |  |

12 结论与建议

12.1结论

12.1.1 项目概况

湖南汽车工程职业学院拟在云龙新区株洲职教大学城，东临宋家桥国家粮油储备库新建湖南汽车工程职业学院新校区项目。本项目规划总征地面积399989.96㎡（合599.98亩），其中净用地面积382514.69㎡，代征城市道路面积17475.27㎡。规划总建筑面积297924.68㎡。项目总投资约79985.99万元人民币，预计工期24个月。

12.1.2 区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状

职教园监测点 SO2、NO2的时平均浓度，PM10、TSP日平均浓度均优于 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。另外，从整个株洲市的地域环境来看，项目远离株洲城市中心区，株洲的主要大气污染源清水塘工业区位于本项目西南面，株洲刮西南风的频率很低，因此，项目建设地的环境空气质量受市区工业污染源影响较小。

（2）水环境质量现状

（1）湘江白石江段

2013年的湘江白石断面水质监测结果表明，湘江白石断面各监测因子均未出现超标，水质能完全达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

（2）白石港城区段

2013年的白石港城区段水质监测结果表明，氨氮和COD均出现超标，即水质不能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的  V类标准。白石港城区段超标原因分析：白石港水质不能达标主要是受沿岸生活污水排放的影响，因此，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物。但随着河东环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设，以及白石港沿线企业的污水排放的控制，白石港沿线的生活污水将大部分进入白石港水质净化中心进行深度处理，其水质有望达 V类标准的要求。

（3）声环境现状

校区边界昼、夜间噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类、4a类（远期距离各规划道路红线 35m内的居住区、学校）标准，项目所在地声环境现状较好。

（4）生态环境现状

本项目及周边区域属于城市边缘生态环境。项目净用地面积382514.69m2，土地利用现状以菜地、林地、水塘为主，其中包含部分宅基地。

区内野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀、蛙类等，未发现珍稀动物物种。

区内植物以常见木本植物和草本植物以及农作物为主。木本植物包括樟木、水桐等。草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等。

据调查，项目区域内无名木古树和珍稀野生动物，项目区不涉及压矿。

12.1.3 施工期环境影响分析

项目建设施工期在采取相应措施后，建筑垃圾、污水对周边环境不会造成明显影响；各类施工扬尘对临近场址的敏感目标将造成影响，但影响程度较小，在采取湿润场地土壤和浇水等措施后，可进一步有效控制扬尘对周边环境的影响；进行围档作业，设置必要的隔声设施，合理安排施工时段，选用低噪声施工设备，对高噪声设备集中布置并尽量置于远离敏感区域的位置，禁止高噪声设备夜间（22:00～6:00）作业。若确因工艺需要须夜间连续施工时，应事先向市环保行政主管部门进行申报并得到批准，并向周围居民等进行公示，做好解释说明工作。并按照株政办发(2005)33号文件有关规定使用商品混凝土，不在现场搅拌混凝土，实施这些措施后，可有效的控制施工噪声、扬尘对周边环保目标的影响。

12.1.4 营运期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

项目建成后，锅炉房采用清洁能源天然气，经8m高排气筒达标排放，对外环境影响较小。

项目建成后，校区食堂用燃料为天然气，天然气为清洁能源，其燃烧时产生的废气中 SO2、NO2、烟尘产生量很少，对环境影响更小。

项目建成后，食堂油烟排放量为 0.066kg/h，排放浓度为 1.83mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度2.0 mg/m3，对外环境影响很小。

项目建成后，机动车地面停车位数为 256个。车位分布较分散，启动时间短，废气量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目废水排放主要来源于学生、教职员工生活及食堂废水，排放量为1961.84m3/d，年排放量52.97万m3/a，其中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油。校区污水分为生活污水与工业废水，工业废水需通过水解酸化→生物接触氧化→沉淀→消毒后与生活污水一起通过校区污水管网排入升龙路污水管，再流经北环路污水干管，汇入项目东面3.5km处的白石港水质净化中心集中进行二级处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A指标后排入白石港汇入湘江。对湘江水质影响较小。

（3）声环境影响分析

本项目主要的噪声源为各设备噪声（如水泵、风机及配电室）、车辆启动运行时产生的噪声及大型文娱活动及运动会是产生的社会噪声。

设备间的设备噪声包水泵机组、风机及配电室等，其源强≤85dB(A)，水泵机组等噪声设备均选用节能低噪型设备，且均设置在设备间内，同时，本项目泵房、食堂及配电室布置于项目用地西侧，距离周围建筑物及校区学生公寓及教学楼较远，因此，经隔音后及平面布局后设备噪声对外环境影响较小。

在建设单位在出入口和地面临时停车场地周围应加强绿化减少车辆的进出次数，限制鸣笛，加强车辆出入的管理后，车辆噪声对环境影响较小。

（4）固体废物影响分析

该项目建成后，固体废物主要来自教职员工的日常生活垃圾、食堂的剩饭剩菜，产生量分别为1836t/a、510.3t/a。在建设单位按照既定方案及要求落实好各类固体废物的处置措施后，本项目的固体废物对周围环境及卫生状况不会产生明显影响。

12.1.5 外环境对本项目的影响

本项目周围（现状）及远期规划中均无大型污染项目，同时项目所在地位于清水塘工业区的东北面，距离达8 km，偏离了主导风向，环境空气质量基本不受清水塘区域的高架点源影响。

因此，从外环境来看，区域环境空气质量较好，且位于职教园内，适合办学，外环境对本项目的影响较小。

12.1.6 公众参与调查

公众参与调查结果表明，社会公众对项目的建设大多表示理解和支持，公众大多赞成该项目的建设，无人反对本项目的建设。

12.1.7 选址合理性分析

本建设项目符合国家产业政策，符合株洲市城市总体规划、云龙示范区分区规划要求。项目建设地交通条件十分便利，市政设施配套较齐全；项目建成后各类污染物均做到达标排放，对外界环境影响小；外环境对项目的环境质量影响较小，无明显的环境制约因素。因此，本项目选址可行。

12.1.8 项目环境可行性结论

在认真落实本报告提出的各项污染控制措施后，可有效控制对校区本身和周围环境的影响。周边环境对校区也无明显不良影响。因此，从环保角度而言，本项目在所选场址建设是可行的。

12.2要求

（1）本项目施工期产生的扬尘应采取措施加强管理，建筑垃圾应及时清运至指定堆放点。为减轻施工噪声对周围居民的影响，须进行围档作业以减小场界噪声，并合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间(22:00～6:00)作业。如确因工艺需要须夜间连续施工时，应事先向市环保行政主管部门进行申报并得到批准，并向周围居民进行公示，做好解释说明工作。

（2）实行雨污分流，校区污水分为生活污水与工业废水，工业废水需通过水解酸化→生物接触氧化→沉淀→消毒后与生活污水一起通过校区污水管网排入升龙路污水管，再流经北环路污水干管，汇入项目东面3.5km处的白石港水质净化中心集中进行二级处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A指标后排入白石港汇入湘江。雨水排入城市雨水管网。

（3）生活垃圾应定时定点收集、清运处理。以防止恶臭气体对周边居民及本校区造成影响。

（4）施工单位应建立完善的环境管理制度，加强施工期的环保管理，确保施工期环保措施的落实。

（5）本项目采用天然气作为燃料，不得使用燃煤设施。

（6）为了净化区域环境空气、减少噪声，美化环境，建议依据本项目建筑物特点，结合城市绿化要求，进行科学绿化，以形成一个较清洁、舒适和优美的教学环境。